附件1

酉阳县桃花源街道天山堡村吴家塘-荞木坨公路改扩建工程水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 酉阳县桃花源街道天山堡村吴家塘-荞木坨公路改扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  | 长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 |  |  |  |  | 涉及地市或个数 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 涉及县或个数 |  |  |  | 酉阳县 |  |  |
| 项目规模 | 本项目起于桃花源街道东流口村吴家塘接小坝新城规划大道，终点于荞木坨接现状农村公路，路线全长约2.602km。四级公路标准建设，设计速度20km/h，路基宽度7.5m，行车道宽度6.5m。包括路基工程、路面工程、平面交叉工程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 1643.0218 |  |  | 土建投资（万元） |  |  |  | 1349.9838 |  |  |
| 动工时间 |  | 2022年10月 |  |  |  |  | 完工时间 |  |  |  |  |  |  |  | 2023年3月 |  |  |  |  | 设计水平年 |  |  |  | 2023年 |  |  |
| 工程占地（hm2） |  | 4.57 |  |  |  |  | 永久占地（hm2） |  |  |  |  |  |  |  | 3.64 |  |  |  |  | 临时占地（hm2） |  |  |  | 0.93 |  |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  |  |  | 挖方 |  |  |  |  |  |  |  | 填方 |  |  |  | 借方 |  |  |  | 余（弃）方 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8.99（含表土剥离0.72） |  |  |  |  |  |  |  | 1.87（含表土回填0.72） |  |  |  | / |  |  |  | 7.12 |  |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 武陵山国家级水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 中低山地貌 |  |  |  |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻度 |  |  |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 4.57 |  |  |  |  |  |  | 容许土壤流失量[t/（km2·a）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  |  |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 |  | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |
|  |  | 渣土防护率（%） |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  |  | 92 |  |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 防治措施及工程量 |  | 分区 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |
|  |  | 道路工程防治区 | 主体已列：矩形边沟2975m，盖板边沟55m 方案新增：表土剥离0.53万m3，表土回填0.42万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主体已列：爬山虎5252棵， 方案新增：植草0.9hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 方案新增：防雨布覆盖15000m2 |  |  |  |  |
|  |  | 弃土场防治区 | 主体已列：拦渣墙125m，排水沟435m； 方案新增：表土剥离0.19万m3、表土回填0.30万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方案新增：植草1.0hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 方案新增：防雨布覆盖10000m2 |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  | 主体设计：65.52 方案新增：20.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主体设计：6.22 方案新增：1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 方案新增：16.63 |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 143.90 |  |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  | / |  | 监测费（万元） |  |  |  |  | 13.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补偿费（万元元） |  |  |  |  | 6.40 |  |
| 方案编制单位 |  | 重庆玖正环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  | 酉阳县隆达公路建设投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 陈春 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  | 储兵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  | 重庆市江北区建新北路二支路8号30-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  |  | 重庆市酉阳县钟多镇复兴村环城路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮 编 |  | 400000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |  | 409899 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  | 尹小曼 13883987406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  | 田亮 13709490091 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2