# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2023〕003号

酉阳县华益实业有限公司:

你单位报送的酉阳县产业园区配套建设项目(一期)-城南互通至板溪物流快速通道工程（项目代码：2205-500242-04-01-131199）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、项目主要建设内容及规模：改建后，公路等级为二级公路，全长4.672km，设计时速40km/h，双向四车道设计，建设内容为路基工程、路面工程、桥梁工程及涵洞工程等主体工程，以及排水、照明、绿化、供电等配套工程。其中道路工程废弃原道路K4+140~K4+350段；路基工程均采用单侧加宽且K2+200～K2+465段为旧路拼宽；路面工程仅K0+410～K0+450、K4+470～K0+510特殊路段进行路面破碎，沥青重铺，其余路段对旧路路面进行利用；桥梁工程对既有飚水岩石拱桥拆除重建。项目总投资20650.86万元，其中环保投资438万元，占总投资2.12%。

项目符合相关规划、符合重庆市“三线一单”及酉阳县“三线一单”环境单元管控要求，项目在切实落实本评价提出的环境保护措施后，项目实施导致的不良环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意中铁长江交通设计集团有限公司（统一社会信用代码： 91500000450386203J）编制的环境影响报告表评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、主要生态环境保护措施

（一）落实生态保护措施。对项目占地范围内土层较厚的耕作层土壤进行表土剥离，集中堆放于表土堆场，施工后期全部用于边坡绿化和施工临时占地表土回填；在工程施工完成后，应立即对永久占地内的裸露区域进行植被恢复，公路边坡采取植草护坡，恢复区域景观；临时施工场地及施工便道在施工结束后及时拆除并进行绿化复垦，最大程度减少工程区内的施工痕迹，改善临时占地的生态环境；加强征地规划范围内的土地资源与临时占地的管理与保护，严禁计划外占地，严禁不合理堆放；优化施工组织方案，合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏；加强边坡区域水土流失防治，做好边坡的防护、绿化和排水工作，对填方边坡和坡度较大的土质挖方边坡，坡面采用网格防护，并在网格内进行植草防护，对于高度较低的边坡，可采用撒播草籽的方式进行植草防护。

（二）落实地表水环境保护措施。施工期在场区周围设置截排水沟，将施工废水收集至沉淀池，处理后循环使用；施工人员租用民房，产生的生活污水利用既有污水处理设施收集，不外排；混凝土拌和产生的少量含SS废水，设置隔油池、临时沉淀池，沉淀处理后回用，沉淀池和隔油池等应注意做好防渗；施工生产废水经沉淀池沉淀处理后回用于混凝土拌合或施工工地洒水除尘。

（三）落实大气环境保护措施。施工期扬尘采取洒水的方式来抑制，分标段配置洒水车，抑制施工场地和周边施工便道、弃渣场等产生的扬尘；路基施工时，应及时分层压实，并注意洒水降尘，对施工便道及未铺装的道路经常洒水，以减少粉尘污染；粉状材料(如水泥、石灰等)应采用罐状或袋状运输，其它土料、砂料的运输车辆应加盖篱席，避免抛撒，工程完工后必须及时清理现场和平整场地；建筑施工工地内道路及材料堆放场地应进行硬化处理。

（四）落实噪声污染防治措施。施工营地、施工便道的设置原则上应距离沿线居民点至少50m。施工便道尽量利用现有的省道及县乡道路，新开辟的施工便道尽量远离学校和居民区；集中居民点附近的施工便道夜间应停止材料运输作业。合理安排施工时间，选用低噪声施工设备；对临近保护目标的施工区及施工生产生活区，通过在场界处设置围挡进行降噪，高噪声机械设备的施工应集中安排在昼间，避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用；对排放高强度噪音的施工机械设备工场，应在靠近敏感点一侧设置隔声挡板或移动吸声屏障。加强施工机械和运输车辆的保养，减小机械故障产生的噪声；运输车辆经过居民点时限速、禁鸣，确保施工场界噪声达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，防止施工噪声扰民。

（五）落实固体废物环境保护措施。施工人员生活垃圾收集后交由当地环卫部门处理；工程临时开挖土石方临时堆砌时应尽量选择周边空地，工程结束后及时进行回填并压实；施工车辆在施工场地进行添加机油等简单的维修时，应在维修车辆添加机油现场增加托盘，用于回收添加机油时洒落的机油等。

（六）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应当从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定完成项目竣工环境保护验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目“三同时”、竣工环境保护自主验收及其他日常监管。

2023年4月26日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，中铁长江交通设计集团有限公司