# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2023〕008号

酉阳县华益实业有限公司:

你单位报送的酉阳县小坝创业园基础设施配套建设项目S305斑竹园至怡豪公路改建工程（项目代码：2207-500242-04-01-761785）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、项目主要建设内容及规模：工程起点位于斑竹园金银山森林公园入口路，接省道S210现状公路，终点止于酉阳县城北龙泉桥尾处交叉口，与现状道路形成平交，路线全长3.972km。改建内容包括路基工程、路面工程、桥梁、涵洞工程、交叉工程，以及排水、照明、绿化、交通等配套工程，降噪、雨水收集、固废收集等环保工程。改建后，公路等级为二级公路，双向四车道，设计车速40km/h，项目总投资24483.96万元，其中环保投资708万元，占总投资2.89%。

项目符合《酉阳土家族苗族自治县综合交通运输“十四五”发展规划》及规划环评要求、符合重庆市“三线一单”及酉阳县“三线一单”环境管控单元管控要求，项目在切实落实本评价提出的环境保护措施后，项目实施导致的不良环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意中铁长江交通设计集团有限公司（统一社会信用代码：91500000450386203J ）编制的环境影响报告表、生态环境影响专题评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、主要生态环境保护措施

（一）落实生态保护措施。严格控制用地范围，收缩边坡等方式优化施工组织来减少占地，施工场地应布置在征地范围内，禁止将表土堆场、施工场地等选择在生态红线、永久基本农田、生态公益林及其他环境敏感区保护范围内，将施工活动控制在施工征占地范围内，加强征地范围外的植被和土壤保护；合理组织施工，对各类施工材料预备防雨遮雨设施；在施工营地设置生态保护警示牌，严禁施工人员乱砍滥伐、猎捕野生动物等违法行为；路基开挖避开雨季，雨季来临前，对开挖裸露土质坡面进行覆盖和拦挡；减少施工区的数量和面积，在设计的施工区内施工，不得随意扩大弃渣石场等施工区，减少开挖面；对项目占地范围内土层较厚的耕作层土壤进行表土剥离，集中堆放于表土堆场，施工后期全部用于边坡绿化和表土回填；施工完成后，应对永久占地内裸露地表进行植被恢复，施工便道在施工结束后及时拆除并绿化复垦；加强对森林公园的管理，禁止在森林公园内设立弃土场、弃碴场以及取土场、施工营地，加强施工期筑路材料的管理，妥善放置，及时清理；做好工序安排，施工取土时采取平行作业，边开挖、边平整、边绿化，计划取土，及时进行景观再造；施工完后，及时清理场地，清理产生的弃渣运至指定的弃渣场，对场地进行土地整治，并进行植被恢复或复垦。

（二）落实地表水环境保护措施。施工期在场区周围设置截排水沟，将施工废水收集至沉淀池，处理后循环使用；对施工机械跑、冒、滴、漏少量油类采用棉纱或者细砂吸附后处理；对施工流动机械的冲洗设固定场所，冲洗水经沉淀池处理后回用；施工机械的大修依托县城周边的社会机修力量予以保障；施工人员租用民房，产生的生活污水利用既有污水处理设施收集处理。

（三）落实大气环境保护措施。严格施工扬尘监管，建立扬尘控制责任制度，项目应分标段配置洒水车，用于抑制施工场地和周边施工便道、弃渣场等产生的扬尘；路基施工时，应及时分层压实，并洒水降尘；粉状材料(如水泥、石灰等)的运输应采用罐状或袋状运输，其它土料、砂料的运输车辆应加盖篱席，避免抛撒，工程完工后必须及时清理现场和平整场地；施工工地内道路及材料堆放场地进行硬化处理。

（四）落实噪声污染防治措施。采用低噪声、振动小机械，超过国家标准的机械禁止其入场施工；加强施工设备维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生，合理布置机械设备，固定设备采取建筑隔声等方式置于构筑物内，降低施工噪声对周围的影响；合理安排施工及材料运输计划，施工车辆尽量避免在主干道和居民稠密区通行，避开行车高峰时间；针对弃渣运输道路，设置限速、禁鸣标志，运渣车辆夜间不作业；在龙泉府邸K3+540~K3+900右侧及K3+840~K3+920左侧安装声屏障进行降噪；在道路两侧设置绿化带，对道路距离较近的敏感点需加强绿化，提高植物吸声隔声效果，减少噪声扰民；加大交通管理执法力度，注意维护路面平整，及时修补破损路面，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。

（五）落实固体废物环境保护措施。及时清运施工期间产生的建筑垃圾，防止建筑垃圾长期堆存产生扬尘污染；施工场地内设生活垃圾收集点，统一收集后送当地的环卫部门进行处置；施工车辆在进行添加机油等简单的维修时，机油禁止随意洒落、丢弃，在维修车辆添加机油现场增加托盘，用于回收添加机油时洒落的多余机油。

（六）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应当从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定完成项目竣工环境保护验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目“三同时”、竣工环境保护自主验收及其他日常监管。

2023年8月18日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，中铁长江交通设计集团有限公司