重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2024〕001号

酉阳县利源建材有限公司:

你单位报送的建筑石料用灰岩矿山开采项目（项目代码：2307-500242-04-05-179936）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉，经研究，现审批如下：

一、项目主要建设内容及规模：项目设计开采范围由5个拐点圈定，面积为0.0295km2，开采标高+734~+610m，矿区可采储量42.75万吨，服务年限2.1年。矿山开采、加工规模20万t/a，产品为不同规格碎石或石粉。项目采用露天开采+公路运输开拓方式，开采顺序采用自上而下的台阶式分层开采。项目建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等五部分，项目总投资约300万元，其中环保投资150万元，占总投资50%。

项目符合《重庆市矿产资源总体规划（2021—2025年）》和《重庆市酉阳土家族苗族自治县矿产资源总体规划(2021--2025 年)》及规划环评要求、符合重庆市及酉阳县“三线一单”环境管控单元管控要求、符合酉阳县“三区三线”管控要求，项目在切实落实本评价提出的环境保护措施后，项目实施导致的不良环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意重庆渝三中环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500000MABU7KHK9H）编制的环境影响报告表总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、主要生态环境保护措施

（一）落实生态保护措施。施工中减少临时占地，将临时占地控制在征地范围内，施工迹地、临时占地及时进行恢复或绿化；合理安排施工时间，避免暴雨天施工，缩短工期；加强施工过程中的水土流失治理，综合布置工程措施、植物措施和施工临时措施；施工场地四周因地修建排水沟，施工结束后及时将遗留的砂石骨料等清理干净；施工过程中，产生的弃方运至排土场内；全面落实边开采边生态恢复的开采要求，进行下一个台阶开采的同时对上一个已开采结束的台阶进行恢复；严格落实“水土保持方案”和“土地复垦方案”提出的水土保持措施的和矿山地质环境保护与恢复治理措施，开采完毕后，落实闭矿期生态恢复措施和工程。

（二）落实地表水环境保护措施。施工期加强设备管理维护，减少跑、冒、滴、漏；施工材料及弃渣利用防雨布进行覆；车辆冲洗废水设置沉淀池处理后回用；修筑雨水截排设施，降雨前用防雨布对施工材料进行覆盖。营运期在矿区进场公路入口设置车辆过水池，车辆冲洗后的废水进入沉砂池沉淀处理，回用于场地洒水不外排；生活污水经新建化粪池处理后用作农肥不外排，新增配套隔油池，用于处理食堂含油废水；沿矿区边界和开挖坡顶设置两路截水沟收集矿区雨水，汇入三级沉淀池。

（三）落实大气环境保护措施。施工期对施工作业面定期洒水降尘措施，粉状物料密闭运输，施工场地适当围挡；限制汽车超载，保持运输车辆清洁。营运期表土采区即挖即运的方式，保持表土湿度，减少粉尘产生量；在采区设置移动式雾炮机对开采工作面进行喷雾除尘；配置1台洒水车对排土场、采区、进矿道路定期洒水降尘；弃渣场单独配置1台雾炮机；主要运输道路及场地硬化处理，定期洒水除尘；

一级破碎和一级筛分共用一套收集除尘设备，产生的粉尘经主风管负压抽风至布袋除尘器，经一根15m高排气筒（1#排气筒）排放；二级破碎和二级筛分及制砂机共用一套收集除尘设备，产生的粉尘经主风管负压抽风至布袋除尘器，经布袋除尘器处理后，经一根15m高排气筒（2#排气筒）排放。

（四）落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声的施工机械或工艺，加强施工机械维护保养；合理安排作业时间，避免夜间施工。营运期通过采用浅眼多孔微差爆破技术，合理安排爆破时间，控制爆破炸药量，破碎设备基础减振，工业广场四周设绿化带，夜间禁止作业，车辆行驶限速、禁鸣等措施减轻对周围环境的影响。

（五）落实固体废物环境保护措施。施工期首采面基建平台、矿区作业道路建设时剥离的废石运输至弃渣场堆存。施工场地内垃圾收集后交由市政环卫部门统一处理。营运期剥离表土临时堆放在排土场内，采取边开采边恢复的措施；废石临时堆放在排土场，定期回填矿坑、台阶等；沉砂池泥沙定期清掏用作建筑材料；新建危险废物暂存间，定期将危险废物交有资质的单位处理；生活垃圾集中收集后交当地环卫部门处置。

（六）落实环境风险防范措施。建立和落实安全生产规章制度和措施；设置1个柴油储罐，柴油储罐为地面式，采用单层油罐+防渗灌池设计，柴油储罐上方应设置雨棚，下方修建不低于10m3围堰，柴油储罐采取防爆油罐设计，周边修建导流沟；柴油储罐及加油区进行重点防渗，设置警示标识、配置灭火器、隔油栏、吸油毡等应急物资；编制环境风险防范应急预案并向环境保护主管部门备案；加强营运期巡检，定期开展应急演练。

（七）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应当从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定完成项目竣工环境保护自主验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告书及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目“三同时”、竣工环境保护自主验收及其他日常监管。

2024年1月5日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，重庆

渝三中环保科技有限公司。