重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2024〕002

重庆琥珀生态农业发展有限公司:

你单位报送的茶菜调和油加工生产线及存储能力建设项目（项目代码：2304-500242-04-05-329520）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。项目主要建设内容及规模：项目总用地面积5184m2，总建筑面积5700m2，新建日产200t/d茶菜调和油压榨生产线1条，日处理200t/d茶菜调和油精炼生产线1条，日灌装200t/d茶菜调和油生产线，茶油调和油罐区建设500T储油罐，PLC自控系统；主要产品为茶菜调和油，年产能为50000t。项目总投资4810万元，其中环保投资142万元，占总投资2.95%。建设单位和环评单位均必须遵守和按照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规和相关技术规范的要求，如实、科学、全面、系统的对项目可能产生的影响、危害或污染进行预测、评价和提出有效的对策措施，并对其结果或后果分别承担侵权责任和连带责任，重庆琥珀生态农业发展有限公司（以下简称建设单位）是解决项目产生或可能产生的环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷或环境危害等其他不良后果的主体单位；重庆龙翰环保工程有限公司（统一社会信用代码：91500112561629271P）受建设单位的委托为环境影响评价单位（以下简称环评单位）。

根据专家对你单位报送的项目环境影响报告表的审查意见，经我局集体研究，现审批如下：

一、根据该区域环境容量现状，我局原则同意你单位建设项目主要污染因子执行环评文件确定的排放标准和总量控制要求：化学需氧量0.067t/a、氨氮0.009t/a、颗粒物1.499t/a、非甲烷总烃0.088t/a。当区域环境质量不能满足环境功能区要求时，环保行政主管部门可依法对你单位取得的主要污染因子排放总量指标进行调整。

二、项目在设计、建设和营运过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，重点做好以下工作，防止环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷、风险事故或环境危害等其他不良后果。

（一）落实地表水环境保护措施。项目不设置食堂和住宿，生产废水经隔油池处理后与生活污水一起经生化池，处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，接入市政管网排入板溪组团污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后，排入玉带河。

（二）落实大气环境保护措施。项目油菜籽卸料、去石、筛分过程粉尘经集气罩收集后，通过旋风除尘器+脉冲除尘器处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后经15m高排气筒排放；油菜籽炒籽、压榨废气经集气罩收集，碱喷淋+静电捕集器处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）（其中恶臭处理达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93））排放限值后经15m高排气筒排放。

（三）落实噪声污染防治措施。营运期采取选用低噪声振动小的设备、基础减振、车间隔声等措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求。

（四）落实固体废物控制措施。营运期废弃包装品、菜籽饼、油渣、粗油脚等外售；实验废液、废机油及含油棉纱手套等危险废物，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置；筛选杂质、除尘器粉尘、生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。

（五）土壤及地下水污染防治措施。储油间、实验室、危废暂存间划为重点防渗区，重点防渗区采用至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s）或其他防渗性能等效的材料进行防渗处理；一般防渗区采用等效黏土防渗层（Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）进行防渗。

（六）环境风险防范措施。落实专人对环保设施进行管理，定期进行检修，并做好检修记录；在油品储罐区四周修建围堰，配备塑料桶及应急泵，突发泄漏事故时将植物油导入备用油桶内；实验室化学试剂放置于专门的实验柜中分区存放，底部设置托盘；危废暂存间做好防雨、防风、防晒和防渗漏措施，按规定设置警示标志；做好日常检查工作，完善安全生产管理制度，加强安全宣传和教育，装卸、储存、使用过程须有专业操作人员严格按照要求进行操作；建立突发环境事件应急预案。

（七）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应当从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定办理排污许可证，并在许可证规定期限内按程序完成项目竣工环境保护自主验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）项目未按照本批准书及环评文件要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目环境保护“三同时”及其他日常监管。

2024年1月5日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，重庆

龙翰环保工程有限公司。