重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2024〕004

中广核新能源投资（深圳）有限公司重庆分公司:

你单位报送的酉阳骨干山风电项目	（项目代码：2207-50 0242-04-01-749936）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、项目主要建设内容及规模：项目组成包括主体工程、临时工程、公用工程、环保工程，其中主体工程为8台单机容量为6.25MW的风力发电机及风机基础（总装机50MW）、1座110kV升压站和35kV集电线路7.92km；临时工程为8个风机吊装平台、1个施工临建区、1个弃渣场和9.46km的施工检修道路。项目总投资37140万元，其中环保投资370万元，占总投资1.0%。

项目符合《重庆市“十四五”可再生能源发展规划》等规划及规划环评要求，符合重庆市“三线一单”及酉阳县“三线一单”生态环境分区管控要求，项目在切实落实本评价提出的环境保护措施后，项目实施导致的不良环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的环境影响报告表评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、主要生态环境保护措施

（一）落实生态保护措施。施工期严格控制施工作业范围，不得随意扩大；施工前剥离表土并妥善保存，用于绿化覆土；避免雨季施工，对裸露土质坡面加盖防雨布；弃渣及时清运；做好截排水设施建设；及时进行绿化工程建设；联合林业部门对升压站占地范围内的3株古树进行移栽保护和后期养护管理。营运期加强风电场光源管理；加强对风机平台、弃渣场边坡绿化植被生长管护工作，确保其成活率，及时进行绿化植物的补种和维护；完成挡渣墙和排水沟等水土保持措施建设；对列入生态环境部公布入侵性外来物种名录的监控，对于进入占地范围内的外来入侵物种予以清除；风机叶片采用警示色，加强对鸟撞事件的监管。

（二）落实地表水环境保护措施。施工期车辆、机械冲洗废水设置截排水沟，经隔油沉淀池处理后，回用于车辆冲洗；生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥育。营运期生活污水与经隔油处理后的食堂污水进入化粪池，再进入一体化污水处理设施，经处理后出水用于升压站站外农田肥育。

（三）落实大气环境保护措施。施工时使用低油耗、低排放施工机械，合理配置燃油设备，减少燃油污染物排放；避免在大风天大规模土石方开挖作业，对地表裸露的开挖或回填区域、施工便道及未铺装道路采取定时洒水等降尘抑尘措施；建筑材料堆场定点定位，对散料堆场采取洒水、密闭存储、围挡、防尘布苫盖等防尘措施；对运输过程中易产生扬尘的物料如水泥、细砂等压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，沙石等散状物料加盖篷布等措施，避免洒落引起二次扬尘，对施工车辆实行限速控制；运输车辆严禁超载运输，避免超过车载负荷而使尾气排放量上升。营运期食堂油烟经油烟净化装置处理后引至屋顶排放。

（四）落实噪声污染防治措施。施工期各种施工作业机械以及运输车辆产生的噪声，采取合理安排施工时间、选用低噪声设备、合理施工布局等措施，减缓对周边声环境的影响；施工期进行爆破采取小剂量浅孔微差挤压爆破，减轻对爆破区周围环境影响，同时加强对炸药、雷管等危险品的管理，避免恶性事故的发生对环境的破坏。营运期优化风机设备选型和配置，降低风电机组运行中的噪声排放；加强风机的日常维护，定期检查风机机械系统避免机器运转不正常时噪声增高；设置噪声防护距离，以风机轮毂为中心、半径300m范围的球形区域范围内，禁止新建居民点、学校等声环境敏感目标。

（五）落实固体废物环境保护措施。弃渣按水土保持方案运往弃渣场堆存，表土临时堆存做好相关水土流失防护措施；施工人员生活垃圾交当地环卫部门统一处理。营运期废机油、废铅酸蓄电池、检修废油和废变压器油收集后暂存于升压站综合库房内危险废物暂存间后，定期交由有资质单位处理。

（六）落实电磁污染环境保护措施。设备导线、母线、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕；站内合理布局配电装置，避免电气设备上分露出软导线，增加导线对地高度；升压站内电气设备接地，以减小电磁场场强；对平行跨导线的相序排列避免同相布置，减少同相母线交叉与相同转角布置；选用带屏蔽层的电缆，屏蔽接地等；保证升压站内导线与电气设备的安全距离。

（七）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定完成项目竣工环境保护验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目“三同时”、竣工环境保护自主验收及其他日常监管。

2024年1月10日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，重庆环科源博

达环保科技有限公司。