重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2024〕006号

酉阳县桃花源新城建设开发有限责任公司:

你单位报送的酉阳县小坝片区城乡一体化项目（一期）—道路及综合管网工程（B7路）（项目代码：2111-500242 -04-01-325374）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、项目主要建设内容及规模：项目为全长3449.532m城市道路，其中K0+012.500~K2+485.138段为城市次干路，红线宽23m，车行道15m，双向四车道，设计速度40km/h；K2+485.138~K3+462.032段为城市支路，红线宽16m，双向两车道，设计速度30km/h。项目组成包括道路工程、桥梁工程（现浇预应力箱梁桥一座（全长114m）、结构工程，以及排水、照明、景观绿化等配套工程。项目总投资37295.38万元，其中环保投资381万元，占总投资1.02%。

项目符合《酉阳自治县综合交通运输“十四五”发展规划》及规划环评要求，符合重庆市“三线一单”及酉阳县“三线一单”生态环境分区管控要求，项目在切实落实本评价提出的环境保护措施后，项目实施导致的不良环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意重庆舒清节能环保科技有限公司（统一社会信用代码：9150010508017611XP）编制的环境影响报告表评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、主要生态环境保护措施

（一）落实生态保护措施。施工期严格控制施工作业范围，不得随意扩大；剥离表土集中堆放于表土堆场，施工后期全部用于边坡绿化和表土回填；表土堆场坡脚设置挡墙或护脚，表土堆场采用无纺布临时苫盖，防治水土流失；临时占地施工结束后及时进行生态恢复；加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，在动物的重要生境地设置保护动物的告示牌，警告牌等；严格落实水土保持措施；竣工后及时进行表土堆场场地平整、表土回填、绿化复垦。营运期按设计实施道路、边坡绿化。

（二）落实地表水环境保护措施。加强施工机械管理，减少设备跑、冒、滴、漏现象发生；流动机械冲洗设固定场所，冲洗水经沉淀池处理后回用；在施工场地周围设置截排水沟，施工废水收集至沉淀池处理后循环使用；机械维修依托周边县城修理厂；施工人员租用民房，产生的生活污水利用既有污水处理设施收集处理。

（三）落实大气环境保护措施。严格施工扬尘监管，分标段配置洒水车，用于抑制施工场地和周边施工便道、弃渣场等产生的扬尘；路基施工时，及时分层压实并洒水降尘，对施工便道及未铺装的道路经常洒水，减少粉尘污染；水泥、石灰等粉状材料运输采用罐状或袋状运输，土料、砂料运输车辆加盖，避免抛撒；对施工车辆实行限速控制。营运期加强道路绿化，加强道路交通管理，禁止尾气超标车辆上路行驶。

（四）落实噪声污染防治措施。施工期采用低噪声、振动小机械，合理布置机械设备，固定设备采取建筑隔声等方式，降低施工噪声对周围的影响；针对弃渣运输道路，设置限速、禁鸣标志，不在夜间运渣。营运期设置绿化带，对道路距离较近的敏感点加强绿化，减少噪声扰民；加强居民集中区域的交通管理，设置限速等标志，严格车辆限速、限行管理；及时维护路面，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声；加强对沿线居民点实施噪声跟踪监测，出现超标应及时进行噪声整治。

（五）落实固体废物环境保护措施。及时清运施工期间产生的建筑垃圾，尽量回收利用；防止建筑垃圾长期堆存产生扬尘污染；施工场地内生活垃圾收集后交环卫部门处理；施工车辆在施工场地简单维修时，在维修车辆添加机油时设托盘，收集洒落的机油等。

（六）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定完成项目竣工环境保护验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目“三同时”、竣工环境保护自主验收及其他日常监管。

2024年1月24日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，重庆舒清节

能环保科技有限公司。