重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2024〕007号

酉阳县宏焰天然气有限公司:

你单位报送的麻旺镇LNG气化站设施项目（项目代码：2107-500242-04-01-951348）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。项目主要建设内容及规模：项目组成为主体工艺装置工程、生产辅助工程、公用工程，环保工程等配套工程，其中主体工艺装置工程包括LNG储罐区和卸车撬以及EAG加热、储罐增压、BOG加热器、调压、加臭、计量输出撬等，项目产品为民用天然气，供气规模1000m3/h。项目总投资1800万元，其中环保投资150万元，占总投资8.33%。建设单位和环评单位均必须遵守和按照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规和相关技术规范的要求，如实、科学、全面、系统的对项目可能产生的影响、危害或污染进行预测、评价和提出有效的对策措施，并对其结果或后果分别承担侵权责任和连带责任，酉阳县宏焰天然气有限公司（以下简称建设单位）是解决项目产生或可能产生的环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷或环境危害等其他不良后果的主体单位；重庆隆湖工程设计咨询有限公司（统一社会信用代码：91500112305000327G）受建设单位的委托为环境影响评价单位（以下简称环评单位）。

根据专家对你单位报送的项目环境影响报告表的审查意见，经我局集体研究，现审批如下：

一、根据该区域环境容量现状，我局原则同意你单位建设项目主要污染因子执行环评文件确定的排放标准和总量控制要求：非甲烷总烃0.24t/a。当区域环境质量不能满足环境功能区要求时，环保行政主管部门可依法对你单位取得的主要污染因子排放总量指标进行调整。

二、项目在设计、建设和营运过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，重点做好以下工作，防止环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷、风险事故或环境危害等其他不良后果。

（一）落实地表水环境保护措施。营运期生活废水经化粪池收集处理后用于周边农田施肥，不外排。

（二）落实大气环境保护措施。营运期LNG 储罐产生的BOG废气通过BOG 气化器气化后直接进入调压计量撬后，进入供气管网利用，不外排；储罐调压时排放的天然气通过放散系统经12米高放散管排放；放散废气、厂区无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)中非甲烷总烃其他区域浓度限值标准，厂区挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB 37822—2019）排放限值。

（三）落实噪声污染防治措施。营运期采用低噪音设备、基础减震、建筑隔声等措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。

（四）落实固体废物控制措施。营运期产生的储罐残液暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。

（五）土壤及地下水污染防治措施。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求进行设计、运行和管理，严格落实防腐、防渗措施。

（六）环境风险防范措施。LNG罐区、LNG 卸车区设置防火堤，厂区西侧设置消防水池；LNG气化工艺区设置消防喷淋系统，可燃气体报警系统等；防火堤建设废水导排系统，在工艺区南侧设置事故水池，事故缓冲池设防渗导排系统；生产运行过程中严格操作管理和日常维护，严防生产、维修和储运过程中物料的跑冒滴漏发生。

（七）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定重办理排污许可手续，并按程序完成项目竣工环境保护自主验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）项目未按照本批准书及环评文件要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目环境保护“三同时”及其他日常监管。

2024年2月21日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，重庆隆湖工程

设计咨询有限公司。