重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2024〕010号

重庆翔燕乐民生态农业有限公司	:

你单位报送的中翔福牛优质肉牛标准化繁育示范园项目（项目代码：2303-500242-04-05-969626）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。项目主要建设内容及规模：项目总占地面积257333.10m2，总建筑面积51917.10m2，项目建设养殖区（牛舍）、生活区（管理用房）及其相关配套设施；建成后常年存栏3000头牛，年出栏肉牛760头。项目总投资4847万元，环保投资240万元，占总投资的4.95%。建设单位和环评单位均必须遵守和按照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规和相关技术规范的要求，如实、科学、全面、系统的对项目可能产生的影响、危害或污染进行预测、评价和提出有效的对策措施，并对其结果或后果分别承担侵权责任和连带责任，重庆翔燕乐民生态农业有限公司（以下简称建设单位）是解决项目产生或可能产生的环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷或环境危害等其他不良后果的主体单位；重庆隆湖工程设计咨询有限公司（统一社会信用代码：91500103MA5U6UF380）受建设单位的委托为环境影响评价单位（以下简称环评单位）。

根据专家对你单位报送的项目环境影响报告书的审查意见，经我局集体研究，现审批如下：

一、根据该区域环境容量现状，我局原则同意你单位建设项目主要污染因子执行环评文件确定的排放标准和总量控制要求：NH32.026t/a、H2S0.101t/a。当区域环境质量不能满足环境功能区要求时，环保行政主管部门可依法对你单位取得的主要污染因子排放总量指标进行调整。

二、项目在设计、建设和营运过程中，应认真落实环境影响报告书提出的污染防治和生态保护措施，重点做好以下工作，防止环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷、风险事故或环境危害等其他不良后果。

（一）落实地表水环境保护措施。施工期废水经沉砂池沉淀处理后回用于施工过程；生活污水依托周边农房收集后，用作农肥。营运期垫料和粪污在圈舍发酵床堆肥发酵后，经烘干、筛分制成农用肥原料外售，无养殖废水排放；食堂废水经隔油池预处理后，同生活污水排入化粪池处理，用作农肥。

（二）落实大气环境保护措施。施工期场地四周进行围挡，洒水抑尘；细颗粒散装建筑材料储存于库房内或密闭存放，采用密闭式罐车运输；土石方开挖及时回填、硬化。营运期饲养过程牛舍粪污及时清理，加强通风；科学配置粮食，合理使用饲料添加剂；发酵床臭气采取对垫床定期补充垫料、发酵菌，维护发酵床正常微生态平衡；同时在圈舍布置喷雾管线和喷头，喷洒除臭剂进行除臭处理；定期消毒杀菌；在牛舍（发酵床）外四周及养殖区外四周设置绿化隔离带，种植有除臭、吸尘、杀菌作用的树木；养殖区外200m~500m范围划定为建设控制区域，严格控制新增学校、医院、机关、集中居住区等大气环境敏感目标；食堂设置油烟净化器，废气引至屋顶排放；运输车辆选择半封闭式，严禁超载行驶，进入城区或环境敏感点较多地段前定点冲洗车辆及肉牛，防止恶臭对城区运输路线两边居民的影响。

（三）落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声机械，施工机具合理布局，合理安排施工时间，采用临时隔声屏障等降噪措施。营运期合理布局厂区平面；减少对牛的惊扰，降低牛叫噪声；选择低噪声设备，采取建筑隔音、基础降噪等措施，并加强其日常维护；加强场区周边绿化，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。

- 落实固体废物控制措施。施工期建筑垃圾运至指定渣场处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处理。营运期垫料和粪污在圈舍发酵床堆肥发酵后，经烘干、筛分制成农用肥原料外售；病死牛及胎盘交由有资质单位处置；餐厨垃圾交由有资质单位收集处置；废包装袋由厂家回收利用；废疫苗瓶、废消毒剂瓶等危险废物，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。

（五）落实土壤及地下水污染防治措施。发酵床堆肥区、危险废物暂存间为重点防渗区，防渗要求达到等效黏土防渗层（Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）；隔离区为一般防渗区，防渗要求达到等效黏土防渗层（Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）；设置2个地下水跟踪监测点，分别位于项目地下水上游和下游，制定跟踪监测计划，发现问题，及时处理。

- 落实环境风险防范措施。配备专职环保人员，建立健全环境管理制度；建立环境应急管理机构，建立健全岗位职责，制定环境风险应急预案，并定期开展环境风险应急演练。

（七）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告书》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定办理排污许可手续，并按规定完成项目竣工环境保护自主验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告书及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）项目未按照本批准书及环评文件要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目环境保护“三同时”及其他日常监管。

2024年4月9日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，重庆隆湖工

程设计咨询有限公司。