重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2024〕011号

重庆鑫宝汇环保科技有限公司:

你单位报送的重庆鑫宝汇环保科技有限公司年处理10万吨铝塑膜综合利用项目（项目代码：2311-500242-04-05-

408497）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。项目主要建设内容及规模：项目总占地面积12000m2，建设裂解车间、铝粒加工车间、库房等，建成后年处理废铝塑膜10万吨。项目总投资8000万元，其中环保投资600万元，占总投资7.5%。建设单位和环评单位均必须遵守和按照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规和相关技术规范的要求，如实、科学、全面、系统的对项目可能产生的影响、危害或污染进行预测、评价和提出有效的对策措施，并对其结果或后果分别承担侵权责任和连带责任，重庆鑫宝汇环保科技有限公司（以下简称建设单位）是解决项目产生或可能产生的环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷或环境危害等其他不良后果的主体单位；重庆港力环保股份有限公司（统一社会信用代码：915001076635719127）受建设单位的委托为环境影响评价单位（以下简称环评单位）。

根据专家对你单位报送的项目环境影响报告表的审查意见，经我局集体研究，现审批如下：

- 根据该区域环境容量现状，我局原则同意你单位建设项目主要污染因子执行环评文件确定的排放标准和总量控制要求：化学需氧量0.072t/a、氨氮0.022t/a、二氧化硫0.17t/a、氮氧化物4.2t/a、颗粒物11.3t/a、非甲烷总烃1.587t/a。当区域环境质量不能满足环境功能区要求时，环保行政主管部门可依法对你单位取得的主要污染因子排放总量指标进行调整。

二、项目在设计、建设和营运过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，重点做好以下工作，防止环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷、风险事故或环境危害等其他不良后果。

（一）落实地表水环境保护措施。施工期生活污水依托周边农房收集后，用作农肥。营运期食堂废水经隔油处理后与生活污水一同进入厂区现有生化池预处理，再接入一体化废水处理设施（采用“格栅+调节+A/O”工艺）处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后排入关家沟，经关家沟排入溶溪河；定期将含油废水经雾化处理后喷入裂解炉供热装置燃烧处理。

（二）落实大气环境保护措施。施工期采取洒水抑尘等措施。营运期燃烧废气经“碱喷淋+干式过滤+二级活性炭”处理达《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）（其中非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016））排放限值后经15m高排气筒排放；出料粉尘经脉冲袋式除尘处理达《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）排放限值后经15m高排气筒排放；破碎粉尘经脉冲袋式除尘处理达《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）排放限值后经15m高排气筒排放。

（三）落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间；加强车辆运输管理，车辆经过沿线有居民、学校路段时减速、禁止鸣笛。营运期生产设备设置于密闭厂房内，通过建筑隔声等措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）3类标准要求。

（四）落实固体废物控制措施。施工期建筑垃圾及时清运至指定场所，生活垃圾收集后交由环卫部门处理。营运期脱硫渣经板框压滤机处理后外售综合利用，除尘器捕集粉尘和地面清扫收集粉尘外售处理，废过滤棉交由一般固废处置公司处理，废水处理污泥经板框压滤处理后运至填埋场处置；水封罐更换废液、废活性炭、废机油、废油桶、含油废渣、废弃的含油抹布和劳保用品等危险废物，分类、分区暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

（五）土壤及地下水污染防治措施。严格按照施工方案施工，施工过程及设备安装不超过现有厂界红线，受污染土壤不出厂。危废暂存间、裂解生产车间、裂解油罐区作为重点防渗区，并对厂区其他区域采取硬化或破损修补，危废暂存间盛装液体容器下设置托盘等防渗措施切断土壤中污染物迁移到达和暴露于人体的途径和方式，阻断地下水污染途径，防止对土壤和地下水的影响。

（六）环境风险防范措施。裂解生产车间、危废暂存间、裂解油储罐区进行重点防渗；危废间采取“六防”措施，液体包装容器下设置托盘；裂解油储罐区设置容积不小于200m3围堰，并设置1座容积200m3应急罐；定期检查不凝气，裂解油管道，防止跑冒滴漏；建立环境应急管理机构，建立健全岗位职责，制定环境风险应急预案，并定期开展环境风险应急演练。

（七）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定办理排污许可证，并按规定完成项目竣工环境保护自主验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）项目未按照本批准书及环评文件要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目环境保护“三同时”及其他日常监管。

2024年4月23日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，重庆港

力环保股份有限公司。