重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2024〕012号

酉阳县灿能华诚能源有限公司:

你单位报送的酉阳县民用醇基液体燃料分装站项目（项目代码：2403-500242-04-01-376363）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。项目主要建设内容及规模：项目组成为主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，其中主工程为醇基液体燃料一级分装站（储罐区包含4座50立方米卧式储罐），项目产品为瓶装醇基液体燃料，年灌装量6000吨。项目总投资3000万元，其中环保投资70万元，占总投资2.3%。建设单位和环评单位均必须遵守和按照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规和相关技术规范的要求，如实、科学、全面、系统的对项目可能产生的影响、危害或污染进行预测、评价和提出有效的对策措施，并对其结果或后果分别承担侵权责任和连带责任，酉阳县灿能华诚能源有限公司（以下简称建设单位）是解决项目产生或可能产生的环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷或环境危害等其他不良后果的主体单位；重庆后科环保有限责任公司（统一社会信用代码：91500103MA5U6UF380）受建设单位的委托为环境影响评价单位（以下简称环评单位）。

根据专家对你单位报送项目环境影响报告表的审查意见，经我局集体研究，现审批如下：

一、根据该区域环境容量现状，我局原则同意你单位建设项目主要污染因子执行环评文件确定的排放标准和总量控制要求：化学需氧量0.255t/a；氨氮0.023t/a；VOCs 0.862t/a。当区域环境质量不能满足环境功能区要求时，环保行政主管部门可依法对你单位取得的主要污染因子排放总量指标进行调整。

二、项目在设计、建设和营运过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，重点做好以下工作，防止环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷、风险事故或环境危害等其他不良后果。

（一）落实地表水环境保护措施。施工期砂石冲洗水、混凝土养护水、设备水压试验水以及设备车辆冲洗等含悬浮物和石油类废水经沉淀池沉淀后回用；生活污水依托周边居民生活设施收集处理。营运期灌瓶间及瓶库地坪清洁废水和生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，经板溪组团污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后，排入玉带河。

（二）落实大气环境保护措施。施工期加强施工管理、施工地面清扫、洒水抑尘等措施；建筑垃圾及时外运到指定地点，缩短堆放周期；地基开挖、土方运输过程采用湿式作业，采取遮盖措施；对作业面、建筑材料堆放场、建筑垃圾排弃场采用喷雾洒水，减少扬尘；施工区道路硬化处理，运输车辆采取遮盖、限速等措施，驶出工地前进行冲洗。营运期卸液环节大呼吸废气设置一次醇气回收系统，储罐内的醇气经导管输送至罐车内；灌装环节废气设置二次醇气回收系统，钢瓶中的醇气由导管输送回储罐内；小呼吸废气、少量未回收醇气经储罐通气立管排放；备用柴油发电机废气通过管道引至屋顶排放。

（三）落实噪声污染防治措施。施工建设前搭建围栏进行隔声处理；采用较先进、噪声较低施工设备，加强维护保养；加强施工管理，合理制定作业计划。营运期采用低噪音设备、减震、隔声等措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求。

（四）落实固体废物控制措施。施工期建筑垃圾和废弃土石方及时运至指定渣场进行处置；施工场地内生活垃圾收集后交环卫部门处理。营运期废含油棉纱及手套、废机油、废油桶等危险废物分类收集，暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置；清罐污泥为危险废物，随产随清，交由有资质单位外运处置，不在厂区内贮存；生化池污泥定期清掏、转运，按规范处置；生活垃圾收集后交环卫部门处理。

（五）土壤及地下水污染防治措施。输送管沟、罐区、事故池、危废贮存点、油品贮存点等区域为重点防渗区，采用防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层进行防渗；灌瓶间及瓶库、卸车区、消防水池、生化池等区域为一般防渗区，采用防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层进行防渗；其它区域除绿化带外地面进行硬化处理。

（六）环境风险防范措施。罐体设置在线泄漏检测系统，灌装机设置紧急切断阀；危废贮存点、油品贮存点设置防漏托盘；灌装间及瓶库设防溢漫坡，卸车区、灌瓶间及实瓶库设置可燃气体检测报警装置，并配置便携式可燃气体检测报警器；厂区进出口设截流沟，并配套建设雨污切换阀和1座有效容积300 m3的事故池，当出现事故时将废水切换至事故水池暂存，后续根据事故废水水质情况，用罐车将废水分批送至有资质和处理能力的污水处理厂处理达标后排放；厂内显著位置设立风向标；建立环境应急管理机构，建立健全岗位职责，制定环境风险应急预案，并定期开展环境风险应急演练。

（七）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定办理排污许可证，并按规定完成项目竣工环境保护自主验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）项目未按照本批准书及环评文件要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目环境保护“三同时”及其他日常监管。

2024年6月20日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，重庆后

科环保有限责任公司。