重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2024〕014号

酉阳县桃花源新城建设开发有限责任公司:

你单位报送的酉阳县G319小坝城区过境段改建工程（项目代码：2301-500242-04-01-590009）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

- 项目主要建设内容及规模：改建项目路线全长10.818km，起于酉阳小坝路路通加油站(K2076+070)，止于龙池铺(K2086+888.474)，与国道G319现状顺接，建设内容为主体工程、配套工程、辅助工程、临时工程、环保工程等。其中主体工程K2076+070~K2082+150段(共长6080m）为一级路，K2082+150~K2086+888.474段为二级路，设计速度全线采用60km/h；路基宽度由12m，24m，27m，36.5m组成；小桥涵设计洪水频率1/100，桥涵设计汽车荷载等级公路—Ⅰ级。项目总投资44874.41万元，其中环保投资1252万元，占总投资2.79%。

项目符合《酉阳自治县综合交通运输“十四五”发展规划》及规划环评要求，符合重庆市“三线一单”及酉阳县“三线一单”生态环境分区管控要求，项目在切实落实本评价提出的环境保护措施后，项目实施导致的不良环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意中铁长江交通设计集团有限公司（统一社会信用代码： 91500000450386203J）编制的环境影响报告表评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、主要生态环境保护措施

（一）落实生态保护措施。施工期严格按照施工设计，做好边坡、岩体表面保护等工程保护措施，开挖、回填的土层裸露面及时加固，水土流失保护工程措施与工程同时进行；对占地范围内土层较厚的耕作层土壤进行表土剥离，施工后期全部用于边坡绿化和施工临时占地表土回填；施工完成后，立即对永久占地内的裸露区域进行植被恢复，公路边坡采取植草护坡，恢复区域景观，植被恢复物种选取区域内常见物种；施工期设置1个施工营地和1个表土堆场，竣工后，临时占用农田施工营地进行土地整治，表土回填要求植被恢复用地覆土厚度30cm；合理规划施工区域的面积及布局，加强管理，严格工程施工扰动范围，严禁乱砍滥伐酉阳县桃花源国家级森林公园内林木，严禁施工人员随意进入施工以外区域，严禁采摘、践踏和滥伐偷盗野生植物，开挖土石方堆砌限制在工程地范围内进行；按绿化设计要求，完成道路边坡及道路征地范围内可绿化地方的植树种草，禁止选择外地物种，避免造成生物入侵；在保证路基边坡稳定的前提下，结合森林公园和地质公园的景观以及占用的植被类型，因地制宜地选用防护类型，协调周围环境；采用噪声低、振动小的施工机械，合理组织施工行为、时序，降低对野生动物的干扰；减少林木的砍伐量，缩小干扰面积，施工过程中遇到的幼兽、幼鸟、卵等未发育、未成熟个体，在林业局或其他保护部门的专业人员指导下将其妥善安置；加强森林防火政策、知识宣传，提高施工人员防火意识和能力，制定火灾应急处置预案；施工路段临近基本农田保护区域，禁止用地红线外施工，不得随意占用用地红线外土地。营运期针对重庆酉阳桃花源国家级森林公园生态环境进行跟踪生态监测，监测时间及频率为施工结束后1次，监测内容为重庆酉阳桃花源国家级森林公园及外围林地、耕地恢复及水土保持情况，生态保护、恢复、植被补偿等措施的落实情况，监测项目为对生态保护目标的实际影响、生态保护对策措施的有效性以及生态修复效果。

（二）落实地表水环境保护措施。施工场地内设置隔油池+沉淀池对施工废水进行处理，设备清洗废水经处理后全部回用为防尘洒水；施工营地、表土堆场周边修建截排水沟，避免施工废水溢流进入地表水体；施工营地生活污水由施工单位负责，办理相关手续后由吸粪车拉走排入污水处理厂。

（三）落实大气环境保护措施。严格施工扬尘监管，施工期扬尘采取洒水的方式抑制，分标段配置洒水车，抑制施工场地和周边施工便道、表土堆场等产生的扬尘；路基施工时，应及时分层压实，并注意洒水降尘，对施工便道及未铺装的道路经常洒水，以减少粉尘污染；粉状材料(水泥、石灰)采用罐装或袋状运输，砂料、土料运输加盖，避免抛撒，工程完工后及时清理现场和平整场地；建筑施工工地内道路及材料堆放场地进行硬化处理；运输拆迁建筑垃圾和工程弃渣的车辆在施工现场限定车速；在路面铺平后采用水冷降温，加快沥青烟消散。

（四）落实噪声污染防治措施。施工期采用低噪声、振动小机械，超过国家标准的机械禁止入场施工；施工过程中加强设备保养维护，合理布置机械设备，固定设备采取建筑隔声等方式，降低施工噪声对周围的影响；合理安排施工及材料运输计划，施工车辆避免在主干道和居民稠密区通行，避开行车高峰时间；弃渣运输道路设置限速、禁鸣标志；在施工场地周围采用硬质围挡封闭施工，减轻设备噪声对周围环境的影响。营运期近中期超标目标1#规划居住区(4a类区)、2#规划居住区(1类区)、2#规划居住区(4a类区)、1#规划教育区、3#规划居住区(1类区)、1#规划学校目前居民已经拆迁，后续建设做好建筑规划布局，将需要保持安静的功能区域远离道路布置，并且采取围墙隔声、绿化降噪等措施，满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）相关隔声要求；近中期超标目标双福村（左）(4a类区)、双福村（右）(4a类区)、龙池村（1左）(4a类区)、龙池村（1右）(4a类区)、龙池村卫生室、龙池村（2左）(4a类区)、龙池村（2右）(4a类区)、龙池小学均为现有保护目标，超标值在3dB以内，均纳入了拆迁范围，如进行拆迁，新建项目需要在建设过程中，做好建筑规划布局，将需要保持安静的功能区域尽量远离道路布置，并且采取围墙隔声、绿化降噪等措施，满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）相关隔声要求；如不进行拆迁，需采取隔声屏障措施，满足这些保护目标隔声需要；如该区域保护目标无法安装隔声屏障，业主需预留资金对该区域保护目标采取加装隔声玻璃进行降噪。

（五）落实固体废物环境保护措施。施工场地内设置垃圾收集点，生活垃圾收集后交由当地环卫部门处理；弃方及建筑垃圾合计约14.4万m3，全部用于用于酉阳县小坝片区城乡一体化项目(一期)—道路及综合管网工程(B7路)项目回填或综合利用。

（六）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应当从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定完成项目竣工环境保护自主验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目“三同时”、竣工环境保护自主验收及其他日常监管。

2024年7月4日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，中铁长

江交通设计集团有限公司。