重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2024〕017号

华电酉阳县新能源有限公司:

你单位报送的重庆华电酉阳荆竹坝30MW、龙洞湾70MW送出线路工程（项目代码：2404-500242-04-01-421068）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、项目主要建设内容及规模：项目位于酉阳自治县后坪乡、清泉乡、丁市镇、天馆乡，新建荆竹坝升压站~天馆变电站110kV单回架空线路,线路长约13.7km，新建杆塔共计43基，其中单回直线角钢塔28基，单回转角角钢塔15基。项目总投资2565万元，其中环保投资55.78万元，占总投资2.17%。

项目符合《重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025年）》及规划环评要求，符合重庆市“三线一单”和酉阳县“三线一单”生态环境分区管控规定，项目在切实落实本评价提出的环境保护措施后，项目实施导致的不良环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的环境影响报告表评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、主要生态环境保护措施

（一）落实生态保护措施。施工期尽量减少临时用地，塔基等原地表层清理出的表土先集中堆放，用于后期绿化覆土；施工道路、材料运输充分利用现有道路，减少植被破坏；临时材料堆放做好地面铺垫工作，减少砂石、水泥洒落，采取遮盖及防雨措施；避开雨季施工，减少雨水对场地开挖面冲刷造成的水土流失；确需在雨天动土时，采取塑料布或土工布覆盖裸露地表等临时措施；施工结束后，及时清理施工现场，进行植被恢复；禁止施工人员在施工过程中带入外来物种，保护原有生态环境；加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识。

（二）落实地表水环境保护措施。施工期在塔基施工场地内设置沉砂池，线路基础施工中混凝土搅拌、灌注废水经沉淀后，用于场地洒水降尘，不外排。

（三）落实大气环境保护措施。施工期通过设置帆布围栏，对临时开挖土石方进行遮盖，对干燥作业面进行洒水等措施，控制施工扬尘，减少施工扬尘对周边环境的影响；施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。

（四）落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声施工机械，加强施工机械和运输车辆维护保养，减少故障噪声；运输车辆合理规划作业时间，经过项目附近居民区时，采取限速、禁止鸣笛等措施；合理布置施工场地，控制高噪声设备施工时间，将强噪声设备设置在远离居民点一侧。

（五）落实固体废物环境保护措施。施工期弃土石方运至弃渣场处置；施工人员生活垃圾交当地环卫部门处理。

（六）落实电磁污染环境保护措施。输电线路跨越非居民区时，在工频电场强度大于4000V/m且小于10kV/m的耕地、园地等公众容易到达的场所区域内设置警示和防护指示标志；在不考虑风偏的情况下，项目新建110kV架空线路需与敏感目标建筑水平距离至少为3m或本线路下相导线与敏感目标建筑线下垂直距离至少为3m，建设单位须严格按照环评要求控制敏感点与输电线路的距离，确保电磁环境达标。营运期加强环境管理，定期进行环境监测工作，确保项目周边电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值要求。

（七）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定完成项目竣工环境保护自主验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目“三同时”、竣工环境保护自主验收及其他日常监管。

2024年9月18日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，重庆环科

源博达环保科技有限公司。