酉阳自治县生态环境局审查建设项目

环评信息公告表

酉阳自治县生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2024年11月29日—2024年12月5日。环评文件全本查询方式：www.youyang.gov.cn，反馈意见受理方式为电子邮箱：yyhbjjgk@163.com，传真：81538126。通讯地址：酉阳自治县城南何家坝杉树湾生态环境局，邮编：409800。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响构评价机 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酉阳大垭口风电项目 | 重庆市酉阳自治县丁市镇 | 重庆酉峡清洁能源有限公司 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 项目建设10台单机容量5.0MW风力发电机组（其中FJ 5#风机按4MW限发），总装机49MW；配套建设1座110kV升压站，修建长度195m的进站道路；2回35kV集电线路，采用架空线电缆混合架设，架空线路路径长度7.6km，直埋电缆线路路径长度10.47km；项目临时工程内容包括：风机吊装平台10处、弃渣场4处，施工临建区2处、长度700m施工便道1条。项目总投资32100万元，其中环保投资320万元，占总投资的1.0%。 | 施工期： - 生态 严格控制工程破坏植被的面积，增加植被的保护措施；防止水土流失；加强宣传教育和管理，严禁非法猎捕野生动物；做好施工方式和时间计划，施工工期尽量避开生物的繁殖期，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰；加强对保护植物及古树名木的识别和保护；施工结束后进行生态补偿，临时用地进行植被恢复和绿化。 - 地表水 施工废水经沉淀后回用于场地洒水；施工生活污水统一收集、排放至施工营地内的临时化粪池内，处理后用作施工营地附近区域林草浇灌。 - 大气 采用先进施工机械，运输车辆尾气达标排放，合理布局施工场地，对易产生扬尘物料采取密闭运输；水泥混凝土拌和应需采用成套封闭式拌和楼进行生产，同时配套相应的收尘除尘设备；对施工场地采取洒水降尘等措施。 - 噪声 合理布局高噪声设备，采用先进施工机械，加强运输车辆管理，合理安排施工时间，尽量避免夜间运输作业，避免夜间施工扰民，对高噪声设备采取必要的隔声减振处理。 - 固体废物 永久弃渣运至弃渣场分层堆放碾实并做好水土保持措施；施工人员生活垃圾交当地环卫部门统一处理。 运营期： - 生态 加强风电场光源管理；风机叶片应采用警示色；加强对鸟撞事件的监管。 - 地表水 升压站厨房餐饮废水经隔油池处理，生活污水经化粪池收集，一起进入一体式污水处理设备处理后用于周边林草绿化。 - 大气 升压站食堂油烟经油烟净化设备处理后达标排放。 - 噪声 选用低噪声设备，积极对风电机组进行维护保养；运营期建设单位密切关注并妥善处理风机周边居民反映的噪声污染问题，及时开展运行期风机运行噪声监测，预留后期风机运行噪声治理措施相关费用；划定噪声防护距离，避免在该范围内新建居民住宅等声环境敏感点。 - 固体废物 采用专用容器对检修废油进行收集后暂存于升压站危废贮存点后交由有资质单位处理；升压站废铅蓄电池在升压站危废间暂存后交由有资质单位处置；升压站生活垃圾定期清运至乡镇垃圾收集点；风电场箱式变压器下方应设置集油池。 - 电磁环境 运行期110kV升压站站界处电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）：工频电场强度4000V/m，磁感应强度100µT的限值要求 - 环境风险 主变集油坑、事故油池、排油管、箱变集油池按《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规范进行防渗处理。升压站安装SF6气体泄漏报警装置；升压站管理单位编制完善的事故预案，并定期进行应急预案演练。 |  |  |