重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2024〕021号

重庆酉峡清洁能源有限公司:

你单位报送的酉阳大垭口风电项目（项目代码：2404-500242-04-01-265954）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、项目主要建设内容及规模：项目组成包括永久工程与临时工程，其中永久工程为10台单机容量为5.0MW的风力发电机（FJ5#风机按4MW限发，总容量为49MW）、1座110kV升压站、1条195m进站道路、2回35kV集电线路共18.07km；临时工程为风机吊装平台10处、弃渣场4处、施工临建区2处、1条700m施工便道。项目总投资32100万元，其中环保投资320万元，占总投资1.00%。

项目符合《重庆市“十四五”可再生能源发展规划（2021—2025年）》及规划环评要求，符合重庆市“三线一单”和酉阳县“三线一单”生态环境分区管控要求，项目在切实落实本评价提出的环境保护措施后，项目实施导致的不良环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的环境影响报告表评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、主要生态环境保护措施

（一）落实生态保护措施。施工期严格控制施工作业范围，不得随意扩大；施工剥离表土妥善保存，用于绿化覆土；避免雨季施工，对裸露土质坡面苫盖防雨；落实截排水、挡墙等水土保持措施。营运期完成施工现场永久弃渣清运；加强对风机平台、弃渣场边坡绿化植被生长初期管护工作，及时进行绿化植物的补种和维护；加强入侵性外来物种监控，对于进入占地范围内的外来入侵物种予以清除；风机叶片采用警示色，加强对鸟撞事件的监管，加强风电场光源管理。

（二）落实地表水环境保护措施。施工期作业废水经处理后回用于场地洒水、车辆冲洗；施工生活污水统一收集后排放至施工营地内临时化粪池，处理后用于林木浇灌，施工结束后及时对临时化粪池进行清理。运营期生活污水收集经一体化污水处理设施处理后，排入回用水池用于站外绿化。

（三）落实大气环境保护措施。施工期定时洒水降尘；渣土运输车辆密闭或加盖篷布；选用尾气排放合格的机械设备和车辆进行施工作业并加强维护；砂石料堆场设置围墙、防风抑尘网和防雨顶棚；混凝土拌合采用成套封闭设备并设置除尘设施。营运期食堂油烟经净化设备处理后排放。

（四）落实噪声污染防治措施。施工期高噪声设备采取合理布局，加强施工机械、动力设备维护保养，选取能耗小，噪声低，振动小的先进施工机械；合理安排施工时段，严格控制夜间施工，如因工艺需要，确需夜间施工的，需在项目主管部门提请备案，并于开始施工1日前在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民；混凝土拌合站周围设置吸声材料制成的围挡，围挡高度不应低于2.5m，对配料机和皮带输送机进行全封闭，并在中转部位安装减振降噪装置；加强运输车辆管理，避免夜间运输。营运期定期检查风机机械系统，确保其运行正常；定期对风机噪声影响范围内的居民点进行声环境现状监测，预留风机噪声污染防治资金，妥善处理运行期风机噪声问题；加强风电机组周边区域巡视和管理，避免在噪声影响区范围内新建以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的声环境敏感点；储能区电池舱和PCS舱加装消声设备。

（五）落实固体废物环境保护措施。施工期针对不同施工工段开挖产生的土石方采取相应的措施，尽量就地平衡土石方，减少弃土方的产生；表土堆放于专用的表土堆放区域，并进行遮盖，设置装土麻袋拦挡，堆土场周边设置临时排水导流系统；表土用作回填和绿化覆土，并对临时堆土场进行植被恢复；施工期弃渣及时清运至项目规划的弃渣场内进行堆存，并做好相应的水土保持措施，禁止边坡弃土；废弃包装箱（袋）统一回收后外卖给废品收购站综合利用；施工营地内设置垃圾桶集中收集施工人员的生活垃圾，定期清运至垃圾处置点处置；风机平台施工过程中，加强环境监理，禁止向侧坡倾倒渣土，特别是在坡下有水（或季节性有水）的沟冲的路段，避免下泄倾土填埋沟冲。营运期风机检修废油、主变废油和箱变废油、废铅蓄电池分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；废旧磷酸铁铝储能电池由电池厂家更换时回收；生活垃圾收集后清运至垃圾处置点处置。

（六）落实电磁污染环境保护措施。升压站内配电装置合理布局，增加导线对地高度；将升压站内电气设备接地，以减小电磁场场强；平行跨导线的相序排列避免同相布置，减少同相母线交叉与相同转角布置；选用带屏蔽层的电缆，屏蔽接地；保证升压站内导线与电气设备的安全距离。

（七）环境风险防范措施。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等规范进行建设和管理；升压站主变下方设置集油坑，通过专用输油管道连接至具备油水分离功能的事故油池，事故油池做好防腐防渗措施；35kV箱变设置事故集油池并做好防腐防渗措施；建立环境应急管理机构，建立健全岗位职责，制定环境风险应急预案，并定期开展环境风险应急演练。

（八）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定完成项目竣工环境保护自主验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目“三同时”、竣工环境保护自主验收及其他日常监管。

2024年12月13日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，重庆环科

源博达环保科技有限公司。