重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2025〕001号

广东锦帆环保科技有限公司重庆市酉阳分公司:

你单位报送的酉阳县垃圾填埋场渗滤液处理厂扩建工程（项目代码：2402-500242-04-03-380068）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。项目主要建设内容及规模：项目在现有设施处理规模（150m3/d+100m3/d）的基础上，新增两套纳滤RO设备，每套设备处理规模为500m3/d，一用一备（备用设备冬停夏用）；新增1套DTRO应急处理设备，处理规模200m3/d；项目建成后形成日常950m3/d的渗滤液处理规模，应急状态下1450m3/d的渗滤液处理规模。项目总投资3000万元，其中环保投资100万元，占总投资10%。建设单位和环评单位均必须遵守和按照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规和相关技术规范的要求，如实、科学、全面、系统的对项目可能产生的影响、危害或污染进行预测、评价和提出有效的对策措施，并对其结果或后果分别承担侵权责任和连带责任，广东锦帆环保科技有限公司重庆市酉阳分公司（以下简称建设单位）是解决项目产生或可能产生的环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷或环境危害等其他不良后果的主体单位；重庆润绿环保工程有限公司（统一社会信用代码：91500105304813190E）受建设单位的委托为环境影响评价单位（以下简称环评单位）。

根据专家对你单位报送项目环境影响报告表的审查意见，经我局集体研究，现审批如下：

一、根据该区域环境容量现状，我局原则同意你单位建设项目主要污染因子执行环评文件确定的排放标准和总量控制要求：化学需氧量18.25t/a、氨氮4.5625t/a。当区域环境质量不能满足环境功能区要求时，环保行政主管部门可依法对你单位取得的主要污染因子排放总量指标进行调整。

二、项目在设计、建设和营运过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，重点做好以下工作，防止环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷、风险事故或环境危害等其他不良后果。

（一）落实地表水环境保护措施。营运期生活废水经化粪池处理后与填埋场渗滤液一起处理达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）中表2标准后排入龙潭污水处理厂，经进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后排入龙潭河。

（二）落实大气环境保护措施。营运期废水处理过程中产生氨氮、硫化氢等恶臭气体，经集气罩收集后由“水喷淋洗涤塔+干式过滤+活性炭吸附”处理后经15m高排气筒排放，厂界无组织废气满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)中表1排放限值要求；备用柴油发电机废气经管道引至附近建筑物升顶排放。

（三）落实噪声污染防治措施。营运期选用低噪声设备，采取减振、隔声、距离衰减和绿化降噪等措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）2类标准要求。

（四）落实固体废物控制措施。营运期生活垃圾收集后交环卫部门处理；废纳滤膜、废RO膜收集暂存于一般固废间，交由厂家回收处理；废含油抹布及手套、废机油、废油桶、废活性炭、实验室废液、废药品包装材料等危险废物分类收集，暂存于危废暂存点，定期交由有资质单位处置。

（五）落实环境风险防范措施。罐区设置围堰、厂区设置应急池、厂区建设应急防控系统；调节池、危废暂存点为重点防渗区，纳滤RO处理车间为一般防渗透区；建立环境应急管理机构，建立健全岗位职责，制定环境风险应急预案，并定期开展环境风险应急演练。

（六）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定办理排污许可手续，并按规定完成项目竣工环境保护自主验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）项目未按照本批准书及环评文件要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目环境保护“三同时”及其他日常监管。

2025年3月28日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，重庆润

绿环保工程有限公司。