重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2025〕002号

重庆广酉新能源有限公司:

你单位报送的酉阳贾盖风电项目（项目代码：2401-500242-04-05-130145）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

- 项目主要建设内容及规模：项目组成包括永久工程与临时工程，其中永久工程为12台单机容量为6.25MW的风力发电机(总装机容量75MW)、35kV集电线路（直埋线路电缆沟长15.10km，线路总长36.59km）；临时工程为风机吊装平台12处、弃渣场3处、施工临建区1处。项目总投资60500万元，其中环保投资233万元，占总投资0.39%。

项目符合《重庆市“十四五”可再生能源发展规划（2021—2025年）》及规划环评要求，符合重庆市“三线一单”和酉阳县“三线一单”生态环境分区管控要求，项目在切实落实本评价提出的环境保护措施后，项目实施导致的不良环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的环境影响报告表评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、主要生态环境保护措施

（一）落实生态保护措施。施工期严格控制施工作业范围，不得随意扩大；施工剥离表土妥善保存，用于绿化覆土；避免雨季施工，对裸露土质坡面苫盖防雨；及时进行临时占地区域清理、覆土和植被恢复； GT01#风机严格控制吊装平台边界，禁止越界施工，禁止因风机吊装破坏占地范围外的植被；开挖永久弃渣在当日全部清运，禁止沿坡随意弃渣；机位四周设置永久截排水沟、导流沟、沉淀池等水土保持措施。营运期完成施工现场永久弃渣清运；加强对风机平台、弃渣场边坡绿化植被生长初期管护工作，及时进行绿化植物的补种和维护；加强入侵性外来物种监控，对于进入占地范围内的外来入侵物种予以清除；风机叶片采用警示色，加强对鸟撞事件的监管，加强风电场光源管理。

（二）落实地表水环境保护措施。施工期混凝土拌合系统废水经收集沉淀处理后回用；机械冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗；施工生活污水统一收集后经三级生化池处理后，用于林木浇灌。营运期生活污水依托拟建220kV升压站进行处理。

（三）落实大气环境保护措施。施工期定时洒水降尘；渣土运输车辆密闭或加盖篷布；选用尾气排放合格的机械设备和车辆进行施工作业并加强维护；砂石料堆场设置围墙、防雨顶棚；立式封闭筒料仓顶部配置袋式除尘器；混凝土拌合采用成套封闭设备并设置除尘设施；砂石骨料输送皮带机的大倾角处设防尘罩和喷淋设备。

（四）落实噪声污染防治措施。施工期高噪声设备采取合理布局，加强施工机械、动力设备维护保养，选取能耗小，噪声低，振动小的先进施工机械；合理安排施工时段，严格控制夜间施工，如因工艺需要，确需夜间施工的，需在项目主管部门提请备案，并于施工前在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民；加强运输车辆管理，避免夜间运输。营运期定期检查风机机械系统，确保其运行正常；建设单位密切关注并妥善处理风机周边居民反映的噪声污染问题，及时开展运行期风机运行噪声监测，出现噪声扰民投诉时及时进行沟通处理，确保居民点声环境质量达标；加强风电机组周边区域巡视和管理，避免在噪声影响区范围内新建以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的声环境敏感点。

（五）落实固体废物环境保护措施。施工期针对不同施工工段开挖产生的土石方采取相应的措施，尽量就地平衡土石方，减少弃土方的产生；表土堆放于专用的表土堆放区域，并进行遮盖，设置装土麻袋拦挡，堆土场周边设置临时排水导流系统；表土用作回填和绿化覆土，并对临时堆土场进行植被恢复；永久弃渣及时清运至项目规划的弃渣场内进行堆存，并做好相应的水土保持措施，禁止边坡弃渣；废弃包装箱（袋）统一回收后外卖给废品收购站综合利用；施工营地内设置垃圾桶集中收集施工人员的生活垃圾，定期清运处置；风机平台施工过程中，加强环境监理，禁止向侧坡特别是在坡下有水（或季节性有水）的冲沟倾倒渣土；废机油桶等危废以桶装或密封袋的形式贮存在施工临建区的危废暂存舱内，定期交由有资质单位处置。营运期风机检修废油和箱变废油由专用容器分类收集后，依托配套建设的220kV升压站危废暂存间内暂存。

（六）落实环境风险防范措施。风电场内35kV箱变设置3.0m3事故集油池并做好防腐防渗措施；建立环境应急管理机构，建立健全岗位职责。

（七）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定完成项目竣工环境保护自主验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目“三同时”、竣工环境保护自主验收及其他日常监管。

2025年4月10日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，重庆环科

源博达环保科技有限公司。