酉阳自治县生态环境局审查建设项目

环评信息公告表

酉阳自治县生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2025年4月10日—2025年4月16日。环评文件全本查询方式：www.youyang.gov.cn，反馈意见受理方式为电子邮箱：yyhbjjgk@163.com，传真：81538126。通讯地址：酉阳自治县城南何家坝杉树湾生态环境局，邮编：409800。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响构评价机 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆恒泰矿业有限责任公司毛坝乡饰面用灰岩矿山尾料加工项目 | 重庆市酉阳自治县毛坝乡龙家村2组 | 重庆恒泰矿业有限责任公司 | 重庆港力环保股份有限公司 | 项目对现有矿山堆存及产生的矿山开采尾料进行破碎，综合利用用作建材外售，在现有矿区内新增破碎、筛分设备及配套的环保设施，年处理尾料65万吨。项目总投资2000万元，其中环保投资80万元，占总投资4%。 | 施工期： 1、大气 实行封闭施工：临居民点施工等均实行围挡封闭施工，围档高度不低于1.8m，施工场区进出口及场内道路采取冲洗、洒水等措施控制扬尘；设置车辆冲洗设施及配套的沉砂池和截水沟，对驶出工地的车辆进行冲洗；加强施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。 2、地表水 施工场地废水及车辆冲洗废水设置沉砂池，收集沉淀后全部用于车辆冲洗和场地洒水抑尘；生活污水来源于施工期施工人员和管理人员的生活排水，依托厂区现有化粪池处理作农肥不外排。 3、噪声 在满足施工需要的前提下选择低噪声，加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生；合理布置施工机械和施工强度，作好施工组织；根据实际施工情况，施工避开中午休息时间，夜间未进行施工，对周围居民点影响进一步降低。 4、固体废物 施工期生活垃圾交由当地环卫部门收集处理。 运营期： 1、大气 有组织废气：本项目投料、破碎、筛选工序产生一定的粉尘量，各投料入口处设置固定喷淋装置，对原料进行洒水，保持表面一定湿度，大大减少后续流程的粉尘产生量。破碎筛选工序设置1套袋式除尘系统，经处理后的废气经1根15m排气筒排放；无组织废气：本项目营运期产生的无组织废气为尾料堆存扬尘，挖掘、铲装粉尘、投料、破碎、筛选工序粉尘以及装卸扬尘，生产区和下料均在半封闭式厂房内；尾料堆存扬尘：大理石尾料粒径较大，矿区内定期洒水抑尘；投料、破碎、筛选工序未收集的粉尘：以无组织形式排放，通过车间密闭、湿式作业、在各进料口设置喷雾洒水装置，料仓伸缩式传送带下料，下料口洒水抑尘，车间半封闭；本项目尾料堆场、铲装粉尘、装卸扬尘环节均采用湿式作业和喷洒水抑尘。 2、地表水 项目生产废水不外排；洗车废水通过新建车辆冲洗池的沉淀后进行循环利用；项目不新增劳动定员，无生活废水产生。 （3）噪声 项目运营期的噪声源主要来自室内声源颚式破碎机、圆锥式破碎机、筛分机等生产设备运行所产生的噪声，设备位于密闭车间内。主要治理措施：选用低噪声、高效率的机械生产设备；安装破碎机、筛分机等设备时，在机座底部安放减振设施； 加强厂区周围绿化，选用灌木和常绿乔木植物，利用植物对光波的吸收和反射达到一定的降噪效果；加强生产设备的日常维修保养，杜绝非正常排放，发现问题及时解决；加强车辆运输管理，运输车辆经过沿线有居民的路段时减速、禁止鸣笛。 （4）固体废物 项目除尘器产生的除尘灰统一收集后掺入机制砂外售；产生的泥巴渣后期用于矿区的复绿复垦；产生的沉淀池污泥，分区堆存在堆场自然晾干，后期用于矿区生态恢复；维修产生的废机油，由外委有资质的维修单位带走，不在场内储存；危险废物暂存于危险废物贮存设施，定期交由资质单位处理。 （5）环境风险 项目利用矿区范围内现有的建筑物设置油料暂存区，目前地面仅进行硬化处理，未采取防渗、防腐蚀处理，设置托盘等措施。按照相关的规定进行整改：加强贮存管理，建立日常原料保管、使用制度，制定规范的管理与操作章程；设立安全环保机构，专人负责，制定严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，使操作人员能够应付突发事故的发生；对于油暂存区域下方设置防渗托盘，防止液体原料泄漏溢流出厂区，且地面进行防渗防腐处理，存放设施置于托盘内。 |  |  |