酉阳自治县生态环境局审查建设项目

环评信息公告表

酉阳自治县生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2025年7月1日—2025年7月7日。环评文件全本查询方式：www.youyang.gov.cn，反馈意见受理方式为电子邮箱：yyhbjjgk@163.com，传真：81538126。通讯地址：酉阳自治县城南何家坝杉树湾生态环境局，邮编：409800。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响构评价机 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆鑫保合金属表面处理有限公司3C五金件表面处理项目 | 重庆市酉阳自治县板溪镇金园大道300号 | 重庆鑫保合金属表面处理有限公司 | 重庆港力环保股份有限公司 | 项目主要建设1条年处理10000套挖机配件和5000套手机部件碱洗酸洗表面处理生产线（两种共用），1条年处理5000套汽车轮毂碱洗酸洗表面处理生产线。项目总投资3000万元，其中环保投资66万元，占总投资的2.2%。 | 施工期： （1）大气 施工期废气主要为各类燃油机械在作业时产生的废气，主要含CO和NOX等废气；原材料运输作业中产生的粉尘，车辆运输产生的二次扬尘以及设备安装固定时的少量钢材焊接废气等，采取洒水抑尘，文明施工等措施减轻污染。 （2）地表水 施工期生活污水依托厂区内已有的生化池处理后接入市政污水管网。 （3）噪声 施工时合理安排施工时间，严禁夜间施工，加强车辆运输管理，材料运输尽量安排白天进行；运输车辆经过沿线有居民、学校的路段时减速、禁止鸣笛。 （4）固体废物 施工产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾及时清运至指定场所，施工工人产生的生活垃圾交当地市政环卫部门统一清运处置。生产废水处理池开挖产生的少量土石方，约60方，就近送至当地建筑垃圾填埋场处理。 运营期： （1）大气 项目运营期产生的废气主要为酸洗过程中产生的硫酸雾，储罐在装料、出料过程中产生的硫酸雾，清洗过程产生的二氧化碳以及天然气燃烧炉燃烧天然气产生的燃烧废气。项目酸洗过程中产生的硫酸雾经集气罩收集后，通过1套碱喷淋塔处理后通过1根15m高的1#排气筒引至高空排放；天然气燃烧炉燃烧天然气采用低氮燃烧技术，产生的天然气燃烧废气集中收集后通过15m高排气筒排放。 （2）地表水 项目运营期涉及的生产废水主要锅炉排水、碱洗过程产生废碱液、水洗废水、酸洗过程产生的废硫酸、清洗废水及碱喷淋废水和生活污水。废硫酸和废碱液作为危险废物处置，水洗废水、清洗废水和碱喷淋废水更换后汇入生产废水处理池处理后回用于生产；生活污水依托标准厂房已建的生化池（处理能力约30m3，与已入驻的石艺建材公司共用）收集处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政污水管网后排入板溪组团污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入玉带河。 （3）噪声 项目选用低噪声设备，采用建筑隔声等降噪措施，减少噪声对环境的影响。 （4）固体废物 一般工业固废采取返回厂家及外售综合利用等处理方式；危险废物暂存于危废贮存点或废硫酸储罐等，定期交由资质单位处置；生产废水处理池经沉淀后产生的污泥定期由有资质单位清掏转运，不在厂内暂存。员工产生的生活垃圾经垃圾桶分类收集后由市政环卫部门收运处置。 （5）环境风险 针对项目生产装置区域、硫酸储存区、废碱液储罐区、废硫酸储罐区、危废贮存点、生产废水处理池区域等设为重点防渗区，同时对碱洗池、水洗池、酸洗池、清洗池进行架空设置，并对池体进行防腐防渗处理后，且废硫酸储罐和废碱液储罐按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求防渗。 |  |  |