重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2025〕007号

重庆鑫保合金属表面处理有限公司:

你单位报送的3C五金件表面处理项目（项目代码：2410-500242-04-05-467713）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。项目主要建设内容及规模：项目总占地面积7559.325m2，建筑面积7619.325m2，建设1条年处理10000套挖机配件和5000套手机部件碱洗酸洗表面处理生产线（两种共用），1条年处理5000套汽车轮毂碱洗酸洗表面处理生产线。项目总投资3000万元，其中环保投资66万元，占总投资2.2%。建设单位和环评单位均必须遵守和按照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规和相关技术规范的要求，如实、科学、全面、系统的对项目可能产生的影响、危害或污染进行预测、评价和提出有效的对策措施，并对其结果或后果分别承担侵权责任和连带责任，重庆鑫保合金属表面处理有限公司（以下简称建设单位）是解决项目产生或可能产生的环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷或环境危害等其他不良后果的主体单位；重庆港力环保股份有限公司（统一社会信用代码：915001076635719127）受建设单位的委托为环境影响评价单位（以下简称环评单位）。

根据专家对你单位报送的项目环境影响报告表的审查意见，经我局集体研究，现审批如下：

- 根据该区域环境容量现状，我局原则同意你单位建设项目主要污染因子执行环评文件确定的排放标准和总量控制要求：化学需氧量0.032t/a、氨氮0.004t/a、二氧化硫0.086t/a、氮氧化物0.301t/a、颗粒物0.043t/a、硫酸雾0.161t/a。当区域环境质量不能满足环境功能区要求时，环保行政主管部门可依法对你单位取得的主要污染因子排放总量指标进行调整。

二、项目在设计、建设和营运过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，重点做好以下工作，防止环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷、风险事故或环境危害等其他不良后果。

（一）落实地表水环境保护措施。施工期生活污水依托厂区内已有生化池处理后接入市政污水管网。营运期水洗废水、清洗废水、碱喷淋废水进入生产废水处理池中经“酸碱中和+沉淀”后回用于生产用水补水，不外排；锅炉排水作为清净下水排入市政雨水管网；生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后接入市政污水管网后排入板溪组团污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后排入玉带河。

（二）落实大气环境保护措施。施工期加强施工机械保养维修；采用密闭装置车辆运输散粒状材料。营运期酸洗池设置侧吸集气罩收集硫酸雾至“碱喷淋塔”处理装置处理达《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）排放限值后经15m高排气筒排放；天然气燃烧锅炉尾气经“低氮燃烧”处理达《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）排放限值后经15m高排气筒排放；厂区采取绿化等措施减轻无组织废气对周边环境的影响；硫酸物料采用密闭管道输送，为非管道输送方式时，采用密闭容器、罐车装载。

（三）落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间,严禁夜间施工；加强车辆运输管理，车辆经过沿线有居民路段时减速、禁止鸣笛。营运期合理布置高噪声设备，通过基础减振、建筑隔声等措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）3类标准要求。

（四）落实固体废物控制措施。施工期弃土石方就近运至建筑垃圾填埋场处理；废钢材及废包装纸收集后外售废品回收站；生活垃圾收集后交由环卫部门处理。营运期不合格品经收集后返回厂家；废包装材料、金属碎屑暂存于一般固废暂存间，定期外售回收单位；生产车间西南侧分别设置1个废硫酸储罐、废碱液储罐，暂存的废硫酸、废碱液定期交由危废资质单位处置；废片碱包装袋暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

- 落实土壤及地下水污染防治措施。生产装置区域、硫酸储存区、废碱液储罐区、废硫酸储罐区、危废暂存间、生产废水处理池区域等为重点防渗区，防渗层为不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；硫酸储罐、废硫酸储罐、废碱液储罐及其储罐区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求防渗。

（六）落实环境风险防范措施。碱洗池、水洗池、酸洗池、清洗池进行架空设置，并按重点防渗区防渗处理；硫酸、碱液输送管道“可视化”，管线标记明显；硫酸储罐、废碱液储罐和废硫酸储罐分别设围堰；建立环境应急管理机构，建立健全岗位职责，制定环境风险应急预案，并定期开展环境风险应急演练。

（七）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定办理排污许可手续，并按规定完成项目竣工环境保护自主验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）项目未按照本批准书及环评文件要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目环境保护“三同时”及其他日常监管。

2025年7月11日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，重庆港

力环保股份有限公司。