酉阳自治县生态环境局审查建设项目

环评信息公告表

酉阳自治县生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2025年9月4日—2025年9月10日。环评文件全本查询方式：www.youyang.gov.cn，反馈意见受理方式为电子邮箱：yyhbjjgk@163.com，传真：81538126。通讯地址：酉阳自治县城南何家坝杉树湾生态环境局，邮编：409800。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响构评价机 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酉阳县铜鼓镇官塘村天池堡建筑石料用灰岩矿开采项目 | 重庆市酉阳县铜鼓镇官塘村9组 | 重庆可立弘矿业有限公司 | 重庆华地资环科技有限公司 | 项目占地面积43347m2（65.02亩），矿区范围由10个拐点闭合圈定，面积为0.1899km2，开采方式为露天台阶式开采，爆破+机械开采落矿，开采矿种为建筑石料用灰岩，生产规模90万t/a。矿区外北西侧约300m配套建设工业广场，建设1条复合型破碎筛分加工生产线，将矿石制成普通料和精品料。项目总投资7000万元，其中环保投资490万元，占总投资的7%。 | 施工期： （1）废气 定期对施工作业面洒水降尘，粉状物料密闭运输，施工场地适当围挡；严禁汽车超载，保持运输车辆清洁等。 （2）废水 生活污水经化粪池收集后用作农肥；设置隔油、沉砂池等水处理设施，施工废水经处理后用于防尘洒水，不外排。 （3）噪声 合理安排施工时间；加强设备维护保养；运输车辆途经居民点时减速、禁鸣。 （4）固体废物 施工产生废弃土石方运至排土场分区储存；生活圾收集交市政部门处置。 （5）生态 严格控制施工作业带范围；合理安排施工进度，采区基建采准产生废土石及时清运，表土和废石及时堆存；工业广场做好土石方平衡，采取有效的拦挡、碾压措施。 运营期： （1）大气 开采区：项目选用潜孔钻机湿式凿岩；采用微差爆破，控制单次炸药量，爆破后对现场洒水降尘；洒水抑尘；内转运输车辆1周清洗1次。 工业广场：废土采用彩钢封闭厂房存储，储料区位于厂房内部，隔间分类暂存；工业广场破碎加工生产线设置5台布袋除尘器及5根排气筒外排；振动给料机的进、出料点，皮带输送机落料点设置喷雾降尘装置，产品储料区上方配置洒水管网，安装水雾喷头，整个储料区定期喷雾降尘。 （2）地表水 生活污水经化粪池收集后用作林地及旱地农肥；车辆冲洗废水经隔油后引入东侧三级沉淀池沉淀后循环使用；矿山采区内低洼处设置非固定简易沉淀池，矿山初期雨水经收集处理后回用，不外排；排土场利用顶部采场截水沟排水；工业广场平场后内部整体南高北低，在北西侧、东侧依次修建南北向排水沟，尾端各设三级沉淀池。 （3）噪声 采用中深孔微差爆破；选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；合理安排矿山作业时间；破碎机、筛分机等生产设备进基础减振，置于彩钢棚密闭厂房内；风机进行基础减振并安装消声器。 （4）固体废物 剥离表土和废石分类堆存在排土场；规范堆存表土，分区堆放废石，采用分层堆放，分层碾压，分台阶放坡，开采完毕后进行复垦；选粉机选出的石粉和除尘器收集的除尘灰定期清理，作为石粉外售；新建危废贮存库，采取重点防渗措施；机修废油、废油桶和含油棉纱手套交由有危废处理的资质处理单位处理，并按照要求填报危险废物转移联单；维修间地面进行重点防渗；生活垃圾收集后，定期交由当地的环卫部门统一处置。 （5）生态 按照计划进行砍伐，不得随意大面积砍伐；采取边开采边复垦的方式，保护好剥离的耕作层土壤，合理堆放；加强工人思想教育，严禁捕猎野生动物；加强水土保持。 （6）环境风险 危废贮存库采取重点防渗措施；危废贮存库地面及墙裙采取防渗措施，采用桶装、盒装规范堆放，下置托盘防治跑冒滴漏，地面防渗措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；储油间地面进行重点防渗，柴油罐四周修建防渗围堰，并设置警示标识。 |  |  |