重庆市酉阳自治县万人千吨生活饮用水水源水质状况

（2024年第四季度）

酉阳自治县生态环境局发布                        2024年11月29日

- 监测情况

2024年10月，酉阳自治县生态环境局对酉阳自治县麻旺镇、龙潭镇以及板溪镇乡镇集中式生活饮用水水源（万人千吨）进行了监测，该饮用水源均为地表水型水源。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）和表2的补充项目（5项）共28项。

- 评价标准及方法

地表水型水源根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号） 进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

- 评价结果

酉阳自治县乡镇集中式生活饮用水水源2024年第四季度各项目监测结果均达标，水质达标率均为100%；水质达标状况详见附表1。

附表1

2024年第四季度重庆市酉阳自治县乡镇集中式生活饮用水水源水质状况

| 城市名称 |  | 酉阳土家族苗族自治县 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市代码 |  | 500242 |  |  |
| 乡镇名称 |  | 板溪镇 | 龙潭镇 | 麻旺镇 |
| 水源地名称 |  | 酉阳县板溪镇秋谷板溪水厂水源地 | 酉阳县龙潭镇龙潭水库鑫酉供水有限公司龙潭水厂水源地 | 酉阳县麻旺镇冷水河麻旺供水站水源地 |
| 水源地类型（河流型/水库型） |  | 河流 | 湖库 | 河流 |
| 采样时间 |  | 2024/10/9 | 2024/10/9 | 2024/10/9 |
| 水温（℃） | ℃ | 21 | 21.4 | 20.9 |
| pH(无量纲) | 无量纲 | 8.1 | 8.2 | 8.1 |
| 溶解氧 | mg/L | 9.69 | 9.73 | 9.77 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.1 | 1.5 | 1.2 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 0.7 | 1 | 0.8 |
| 氨氮 | mg/L | 0.119 | 0.144 | 0.107 |
| 总磷 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 总氮 | mg/L | 0.84 | 0.96 | 0.89 |
| 铜 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物 | mg/L | 0.046 | 0.06 | 0.104 |
| 硒 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
| 砷 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 镉 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 铅 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 氰化物 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 粪大肠菌群（个/L） | 个/L | 170 | 280 | 240 |
| 硫酸盐 | mg/L | 11.9 | 18.3 | 11.7 |
| 氯化物 | mg/L | 1.4 | 1.41 | 2.38 |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.121 | 0.097 | 0.094 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |