重庆市酉阳自治县集中式生活饮用水水源水质状况

（2025年第一季度）

酉阳自治县生态环境局发布                        2025 年4月7日

- 监测情况

2025年1月，酉阳自治县生态环境局对酉阳自治县小坝二级水库城市集中式生活饮用水水源进行了监测，该饮用水源为地表水型水源。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）和表3的特定项目（33项），共62项。

- 评价标准及方法

地表水型水源根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号） 进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

- 评价结果

酉阳自治县小坝二级水库城市集中式生活饮用水水源2025年第一季度各项目监测结果均达标，水质达标率均为100%；水质达标状况详见附表1、附表2。

附表1

| 2025年第一季度重庆市酉阳自治县城市集中式生活饮用水水源水质状况-常规项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城市名称 |  | 酉阳土家族苗族自治县 |
| 城市代码 |  | 500242 |
| 河流名称 |  | 小坝二级水库 |
| 河流代码 |  | 2024 |
| 水源地名称 |  | 小坝二级水库库心 |
| 水源地代码 |  | 242001 |
| 水源地类型（河流型/水库型） |  | 湖库 |
| 采样时间 |  | 2025-1-9 |
| pH | 无量纲 | 7.8 |
| 水温 | ℃ | 12 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.3 |
| 溶解氧 | mg/L | 10.14 |
| 化学需氧量 | mg/L | 8 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 0.8 |
| 氨氮 | mg/L | 0.11 |
| 总磷 | mg/L | 0.01 |
| 总氮 | mg/L | 0.54 |
| 铜 | mg/L | 0.001L |
| 锌 | mg/L | 0.05L |
| 氟化物 | mg/L | 0.059 |
| 硒 | mg/L | 0.0004L |
| 砷 | mg/L | 0.0003L |
| 汞 | mg/L | 0.00004L |
| 镉 | mg/L | 0.0001L |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L |
| 铅 | mg/L | 0.002L |
| 氰化物 | mg/L | 0.001L |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L |
| 石油类 | mg/L | 0.01L |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L |
| 硫化物 | mg/L | 0.01L |
| 粪大肠菌群 | 个/L | 90 |
| 硫酸盐 | mg/L | 11.7 |
| 氯化物 | mg/L | 2.38 |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.107 |
| 铁 | mg/L | 0.03L |
| 锰 | mg/L | 0.01L |

附表2

2025年第一季度重庆市酉阳自治县城市集中式生活饮用水水源水质状况-有机项

| 城市名称 |  | 酉阳土家族苗族自治县 |
| --- | --- | --- |
| 城市代码 |  | 500242 |
| 河流名称 |  | 小坝二级水库 |
| 河流代码 |  | 2024 |
| 水源地名称 |  | 小坝二级水库库心 |
| 水源地代码 |  | 242001 |
| 水源地类型（河流型/水库型） |  | 湖库 |
| 采样时间 |  | 2025-1-9 |
| 甲醛 | mg/L | 0.05L |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0004L |
| 四氯化碳 | mg/L | 0.0004L |
| 三氯乙烯 | mg/L | 0.0004L |
| 四氯乙烯 | mg/L | 0.0002L |
| 苯乙烯 | mg/L | 0.0002L |
| 苯 | mg/L | 0.0004L |
| 甲苯 | mg/L | 0.0003L |
| 乙苯 | mg/L | 0.0003L |
| 二甲苯 | mg/L | 0.0002L |
| 异丙苯 | mg/L | 0.0003L |
| 氯苯 | mg/L | 0.0002L |
| 1,2―二氯苯 | mg/L | 0.0004L |
| 1,4―二氯苯 | mg/L | 0.0004L |
| 三氯苯 | mg/L | 0.000027L |
| 硝基苯 | mg/L | 0.00017L |
| 二硝基苯 | mg/L | 0.000019L |
| 硝基氯苯 | mg/L | 0.000017L |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | mg/L | 0.0001L |
| 邻苯二甲酸二(2—乙基己基)酯 | mg/L | 0.0002L |
| 滴滴涕 | mg/L | 0.000031L |
| 林丹 | mg/L | 0.000022L |
| 阿特拉津 | mg/L | 0.00008L |
| 苯并(a)芘 | mg/L | 0.0000004L |
| 钼 | mg/L | 0.00158 |
| 钴 | mg/L | 0.00003L |
| 铍 | mg/L | 0.00004L |
| 硼 | mg/L | 0.00898 |
| 锑 | mg/L | 0.00018 |
| 镍 | mg/L | 0.00072 |
| 钡 | mg/L | 0.144 |
| 钒 | mg/L | 0.00063 |
| 钛 | mg/L | 0.00046L |
| 铊 | mg/L | 0.00002L |