重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2025〕005号

酉阳土家族苗族自治县万木镇卫生院	:

你单位报送的酉阳县万木镇卫生院铺子执业点业务综合楼建设项目（项目代码：2405-500242-04-01-416793）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。项目主要建设内容及规模：项目总用地面积953平方米，新建业务综合楼一栋，建筑面积1272.04平方米。项目主要设置预防接种门诊、妇幼保健室、儿童保健室、中医诊室、全科诊室、治疗室等功能科室，设置床位20张，配套水、电、污水垃圾处理等相关附属设施。项目总投资340万元，其中环保投资35万元，占总投资10.29%。建设单位和环评单位均必须遵守和按照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规和相关技术规范的要求，如实、科学、全面、系统的对项目可能产生的影响、危害或污染进行预测、评价和提出有效的对策措施，并对其结果或后果分别承担侵权责任和连带责任，酉阳土家族苗族自治县万木镇卫生院（以下简称建设单位）是解决项目产生或可能产生的环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷或环境危害等其他不良后果的主体单位；重庆港力环保股份有限公司（统一社会信用代码：915001076635719127）受建设单位的委托为环境影响评价单位（以下简称环评单位）。

根据专家对你单位报送项目环境影响报告表的审查意见，经我局集体研究，现审批如下：

一、根据该区域环境容量现状，我局原则同意你单位建设项目主要污染因子执行环评文件确定的排放标准和总量控制要求：化学需氧量0.69t/a、氨氮0.10t/a。当区域环境质量不能满足环境功能区要求时，环保行政主管部门可依法对你单位取得的主要污染因子排放总量指标进行调整。

二、项目在设计、建设和营运过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，重点做好以下工作，防止环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷、风险事故或环境危害等其他不良后果。

（一）落实地表水环境保护措施。施工期车辆、施工机械冲洗等废水经排水沟收集至沉淀池处理后回用；产生大量泥浆的施工配备泥浆池，废浆用密闭罐车外运处置；生活污水依托周边已建污水处理设施收集处理。营运期综合废水（生活、医疗污水）一起经一体化污水处理设施（“水解酸化+生物接触氧化+消毒”工艺）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预处理标准后排入市政管网，经酉阳县月亮村二污水处理厂处理达《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB 50/848-2021）一级标准后排入污水处理厂南侧冲沟。

（二）落实大气环境保护措施。施工期设置围挡封闭施工；施工车辆进出设置冲洗设施降尘；易扬撒物料和不能及时清运的建筑垃圾，设置不低于堆放物高度封闭围栏并予以覆盖；施工场地定期洒水抑尘，及时清除建筑垃圾。营运期污水处理站臭气采用活性炭吸附装置处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466－2005）表3标准后通过专用管道引至楼顶排放。

（三）落实噪声污染防治措施。施工期加强施工管理，合理安排施工时间和施工布局，高噪声设备远离环境敏感点。营运期选用低噪声设备，采取基础减振、隔声罩隔声等措施确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）2类标准要求。

（四）落实固体废物控制措施。施工期建筑垃圾运至指定建筑渣场处置；生活垃圾收集后交环卫部门处理。营运期生活垃圾收集后交环卫部门处理；污水处理站污泥委托有资质单位定期清掏就地撒石灰消毒处理后，外运至有资质单位处理；普通废包装物收集暂存后定期交由资源回收利用公司回收利用；未被污染的一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋）暂存后定期交由有资质单位回收；过期的药品定期交由万木镇卫生院统一处置；医疗废物、特殊废液、废活性炭等危险废物，分类收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。

- 落实土壤及地下水污染防治措施。危险废物暂存间、污水处理站等区域采取重点防渗措施，其余区域进行简单防渗。危险废物废物暂存间满足等效黏土防渗层Mb≥1m，K≤1×10-7 cm/s防渗要求。

（六）落实环境风险防范措施。加强污水处理设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养和检修；设置应急事故池，配备应急水泵；二氧化氯储存区域地面防渗，盛装二氧化氯消毒剂容器放置托盘中；建立环境应急管理机构，建立健全岗位职责，制定环境风险应急预案，并定期开展环境风险应急演练。

（七）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定办理排污许可登记备案，并按规定完成项目竣工环境保护自主验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）项目未按照本批准书及环评文件要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目环境保护“三同时”及其他日常监管。

2025年6月11日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，重庆港

力环保股份有限公司。