酉阳自治县生态环境局审查建设项目

环评信息公告表

酉阳自治县生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2025年6月17日—2025年6月23日。环评文件全本查询方式：www.youyang.gov.cn，反馈意见受理方式为电子邮箱：yyhbjjgk@163.com，传真：81538126。通讯地址：酉阳自治县城南何家坝杉树湾生态环境局，邮编：409800。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响构评价机 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆兴闽隆农业开发有限公司兴隆镇东车湖生猪养殖场建设项目 | 重庆市酉阳自治县兴隆镇龙潭村7组 | 重庆兴闽隆农业开发有限公司 | 重庆港力环保股份有限公司 | 新建1000头育肥猪舍4栋，占地面积9091平方米。年存栏生猪4000头以上，年出栏生猪8000头以上。项目总投资2000万元，其中环保投资115万元，占总投资的5.75%。 | 施工期： （1）大气 施工过程中对易产生扬尘的建筑材料设立临时仓库，专人管理；室外堆放散装粉、粒状材料，采用雨棚雨布覆盖并经常性地喷洒水；调节车流量及调配各工种工作时间以减少单位时间尾气产生量；运输车辆运载散粒状建筑材料时，按载重量装载并设遮挡防护措施，严禁车辆超载超速。 （2）地表水 在施工场地四周建有截水沟，将施工废水统一收集至沉淀池沉淀处理后，全部回用于场地洒水或混凝土搅拌用水等；施工人员生活污水经旱厕收集后施用于附近耕地。 （3）噪声 施工产生的噪声主要为施工机械和运输车辆，施工时合理安排施工时间，严禁夜间施工，对200m内的敏感点采取租赁的形式进行功能置换。 （4）固体废物 项目实现挖填方平衡，无弃土弃渣产生；施工人员生活垃圾定点收集后由当地环卫部门统一清运。 运营期： （1）大气 项目采取及时清理猪舍粪便、强化消毒措施、科学设计日粮以提高饲料利用率、猪舍定期消毒除臭，并定期进行喷淋消毒除臭，加强厂区绿化，以减少无组织排放臭气对周围环境的影响，沼气经脱水脱硫后通过放空火炬进行放空点燃处置。对养殖区和粪污区的包络线为起点外扩200m环境防护距离范围内的敏感点采取租赁的形式进行功能置换。以养殖区和粪污区的包络线外扩200m为起点至外扩500m范围划定为建设控制区域，运营期该区域内加强跟踪监测，加强督查。 （2）地表水 项目粪污日产日清，采用“漏缝猪舍+干清粪+减排放”养殖模式，采用机械干清粪工艺，干粪送入发酵堆场处理后外售，养殖污水则进入污水处理系统处理，处理后沼液进入沼液贮存池暂存，再通过罐车转运至还田区域，用于周边耕地还田。 （3）噪声 养殖场噪声主要为猪只生活叫声、水帘配套风机噪声和水泵噪声。满足猪只饮食、饮水需要，减少外界噪声等对猪舍干扰，降低猪叫频率；猪舍风机选用高效低噪设备，基座加装减振弹簧等降噪、减振措施；污水处理系统中水泵设置在水面以下，并选用高效低噪抽吸泵，减少噪声对环境的影响。 （4）固体废物 养殖场猪粪、沼渣经发酵后外售；病死猪只经检验检疫可以安全填埋的实行安全填埋，不能安全填埋的送往就近的病害动物处置中心统一处置；废脱硫剂由厂家回收；废弃药品、药品包装定期送具危险废物处理资质单位收集处理；废棉签、废针管等医疗废物定期送送具医疗废物处理资质单位收集处理；生活垃圾由环卫部门定期清运送往城市垃圾卫生填埋场统一处置。 （5）地下水 拟建项目厂区按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将养殖圈舍、污水处理系统、污水管网、危废贮存库、沼液暂存池等作为重点防渗区，项目分区做好防渗措施，满足防渗要求。 （6）环境风险 项目环境风险主要包括柴油桶破裂造成柴油泄漏、过氧乙酸桶破裂造成过氧乙酸泄漏、污水处理系统事故废水排放导致地表水受到污染、安全填埋井渗透从而污染地下水、沼气泄露引发火灾爆炸等。项目将养殖圈舍、污水处理系统、污水管网、危废贮存库、沼液暂存池等作为重点防渗区，并做好防渗措施，满足防渗要求。 |  | 已开展 |